- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - санитарных, противопожарных и других норм проектирования. При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации: - схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края, разработанная ОАО «ИТРКК» в 2009 г.; - генеральный план Усть-Лабинского городского поселения, утвержденного решением Совета Усть-Лабинского городского поселения от 15.09.2011 №9 протокол №23; - Правила землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденные решением Совета Усть-Лабинского городского поселения от 25.1 1.2008 г. №2 протокол №35 (редакция от 19.12.2017 №10 протокол №44). Утвержденный проект планировки является основой для разработки проектов межевания территории, границ земельных участков, установления публичных сервитутов. На основе проекта планировки разрабатывается проектная документация на строительство отдельных объектов капитального строительства с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. Графический материал разработан на материалах топографической съемки масштаба 1:500, выполненной ООО «Геострой-Юг» г.Краснодар в 2018г. и предоставленной заказчиком. Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе AutoCAD.

- Цели и задачи проекта планировки # Проект планировки для размещения объекта: «Газопровод - ввод высокого давления до границы земельного участка проектируемой котельной по ул.Заводской в г.Усть-Лабинске» является документом по планировке территории линейного объекта. Подготовка проекта планировки линейных объектов подготавливается в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров их планируемого развития. Задачами разработки проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта являются: - определение зоны планируемого размещения линейного объекта в соответствии с документами территориального планирования Усть-Лабинского городского поселения, Краснодарского края; - определение границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта; - подготовка документа, содержащего сведения об установленных в соответствии с законодательством зонах с особыми условиями использования территорий; -создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности. Проект планировки разработан в соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по ее обоснованию. Основная часть проекта планировки решает вопросы: - определения линий, обозначающих линейные объекты магистрального газопровода, включая вдольтрассовые объекты, подводящие коммуникации, объекты связи и подъездные автомобильные дороги к площадным объектам; - границ зон планируемого размещения объектов; - положения о размещении линейных объектов, а также характеристик планируемого развития территории, в том числе характеристик развития систем транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития линейного объекта, разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - Наименование, основные характеристики и назначение линейного объекта Планируемый для размещения объект «Газопровод - ввод высокого давления до границы земельного участка проектируемой котельной по ул.Заводской в г.Усть-Лабинске» является линейным объектом. Точкой подключения в соответствии с техническими условиями № 75/135 от 11.05.2018 г. АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» является: - существующий подземный стальной распределительный газопровод высокого давления Ду 250 мм по ул. Краснофорштадской, избыточное давление в точке подключения – 0,31-0,49 МПа. а) Наименование: Газопровод-ввод высокого давления II категории. б) Назначение: Наименование здания или сооружения; Классификация по ОКОФ (ОК 013-94 «Общероссийский классификатор основных фондов»). Код; КЧ; Наименование группировки. Газопровод; 12 4521352; 0; Газопровод. Назначение газопроводов – транспортировка природного газа ГОСТ 5542-87. в) Уровень ответственности: В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности – нормальный. г) Основные характеристики линейного объекта № п/п; Наименование показателей; Ед. изм.; Показатели. 1; 2; 3; 4. 1; Линейная длина газопровода; м; 426. 2; Наружный диаметр газопровода; мм; 90. 3; Общая площадь зоны размещения объекта:. -; площадь земельного участка на период строительства; кв. м; 5964. -; площадь охранной зоны газопровода; кв. м; 1694. 4; Максимальная расчетная нагрузка; м3/час; 99,23. 5; Максимальное давление газа в газопроводе; МПа; 0,49.

2.4. Характеристика существующего положения зоны планируемого размещения линейного объекта. Линейный объект «Газопровод - ввод высокого давления до границы земельного участка проектируемой котельной по ул.Заводской в г.Усть-Лабинске» планируется к размещению на территории субъекта Российской Федерации Краснодарского края. Согласно административному делению Краснодарского края, зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на землях Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, Краснодарского края по ул. Заводской. Территория застроена инженерными коммуникациями, имеется пересечение с автомобильной дорогой (ул. Заводская),покрытие – твердое, асфальтобетонное. Территория благоустроена. Насыщенность инженерными коммуникациями высокая. На территории находятся газопровод, водопровод, кабель связи, электрический кабель 0,4 кВ, воздушные линии электропередач 10 кВ. Имеются зеленые насаждения в виде травяного покрова, одиночных деревьев и кустарников. Рельеф площадки строительства спокойный, абсолютные отметки поверхности колеблются от 85,04-87,75 м. 2.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов. Распределение территории на участке проектирования проработано с учетом сложившихся границ застройки населенного пункта, наличия ООПТ, месторождений полезных ископаемых, памятников культурного наследия, с соблюдением санитарных и противопожарных разрывов с учетом пересечений с существующими и проектируемыми линейными объектами и других ограничений. Проектируемая территория совпадает с временным отводом под строительство линейного объекта. Граница территории проведена параллельно оси газопровода на расстоянии 7м. Проектом планировки предусматривается формирование земельного участка в целях строительства объекта: «Газопровод - ввод высокого давления до границы земельного участка проектируемой котельной по ул.Заводской в г.Усть-Лабинске». Охранная зона газопровода проведена так же параллельно оси газопровода, ширина ее составляет 4 м. Площадь проектируемого участка охранной зоны составляет 1694 м2. Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект планировки, расположена в границах кадастрового квартала 23:35:0514004. Координаты поворотных точек охранной зоны проектируемого газопровода(в системе координат МСК 23) № точки; Y; X. 1; 2197281.1690; 499147.2179. 2; 2197281.3147; 499153.0079. 3; 2197287.3576; 499152.7983. 4; 2197287.2375; 499143.8606. 5; 2197287.4679; 499093.3007. 6; 2197286.8182; 499063.0741. 7; 2197286.5853; 499021.8126. 8; 2197287.0636; 498939.9060. 9; 2197287.3384; 498881.3634. 10; 2197287.4987; 498841.2545. 11; 2197328.4289; 498827.4074. 12; 2197357.6828; 498820.3723. 13; 2197368.3330; 498819.8192. 14; 2197382.2750; 498819.8192. 15; 2197382.2750; 498808.3575. 16; 2197378.2750; 498808.3575. 17; 2197378.2750; 498815.8192. 18; 2197368.2292; 498815.8192. 19; 2197357.1066; 498816.3969. 20; 2197327.3181; 498823.5605. 21; 2197283.5101; 498838.3812. 22; 2197283.3384; 498881.3446. 23; 2197283.0636; 498939.8849. 24; 2197282.5852; 499021.8122. 25; 2197282.8184; 499063.1284. 26; 2197283.4677; 499093.3345. 27; 2197283.2374; 499143.8784. 28; 2197283.2811; 499147.1355. площадь S = 1694.0888 м2 периметр Р = 853.1677 м 2.6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения. Согласно Правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденных решением Совета Усть-Лабинского городского поселения от 25.11.2008 г. №2 протокол №35 (редакция от 19.12.2017 №10 протокол №44), участок планируемого размещения линейного объекта расположен на территориях общего пользования (улицы, проезды). В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, действие градостроительного регламента не распространяется. Должны соблюдаться требования, установленные природоохранным законодательством, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. Размещение зданий и строений в составе линейного объекта проектом не предусмотрено. Фрагмент Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденных решением Совета Усть-Лабинского городского поселения от 25.11.2008 № 2 протокол №35 (редакция от 19.12.2017 №10 протокол №44) 2.7. Мероприятия по защите существующих объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта. Проектируемый стальной газопровод Ду90 мм прокладывается подземно по ул. Заводская в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. Трасса проектируемого газопровода на своем протяжении пересекает следующие искусственные и естественные преграды: газопровод, водопровод, кабель связи, электрический кабель 0,4 кВ, воздушные линии электропередач 10 кВ, асфальтированная автодорога, при пересечении с которыми предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. При пересечении и параллельном следовании стального газопровода с подземными инженерными коммуникациями расстояния выдержаны в соответствии с требованиями СП 42-101-2003. На участках пересечения с подземными инженерными коммуникациями необходимо предварительно уточнить их реальное местоположение методом шурфования. Земляные работы по укладке запроектированных подземных коммуникаций должны производиться с принятием мер против повреждения существующих подземных коммуникаций и допускаться лишь при наличии письменного разрешения организаций, ответственных за эксплуатацию действующих коммуникаций. Земляные работы в местах, где располагаются действующие коммуникации, должны осуществляться в присутствии представителей организации, ответственной за эксплуатацию действующих коммуникаций. Переход газопровода через автомобильную дорогу предусмотрен открытым способом (ул. Заводская). 2.8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта. Согласно Схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края, генерального плана Усть-Лабинского городского поселения, Правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района объекты культурного наследия в границах зон планируемого размещения линейного объекта не значатся. В соответствии с п.4 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», если при земляных и строительных работах на указанном земельном участке будут обнаружены археологические предметы или объекты (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты, каменные конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения направить в управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края письменное уведомление. 2.9. Мероприятия по охране окружающей среды Проектируемый газопровод-ввод высокого давления запроектирован с соблюдением всех норм и требований СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы". Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", без отступлений от них. Проведённое обследование площадки и изучение предоставленных материалов позволяют оценить экологические последствия осуществления проекта строительства. Участок строительства газопровода находится на урбанизированной территории, на которой не имеется ни особо охраняемых объектов, ни естественных экосистем, включая дикие виды флоры и фауны, занесённые в Красную Книгу России. Зоны залегания полезных ископаемых в проектных границах отсутствуют. В составе проекта планировки вопросы охраны окружающей среды учитываются в материалах по обоснованию проекта через установление границ зон с особыми условиями использования территорий и определения режимов градостроительного использования территории этих зон. Проектом установлены твердые границы полосы отвода, что обязывает не допускать использование земель за их пределами. Проезд автотехники, привоз оборудования, материалов и людей к месту работы предусматривается по существующим автодорогам и существующим проездам с твердым покрытием. При прокладке газопровода необходимо предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды. При прокладке в зелёной зоне предусмотреть мероприятия по восстановлению плодородного слоя почвы. Снятие плодородного слоя по трассе с последующим его восстановлением предусмотрено на глубину 200 мм. Срезанный плодородный грунт складировать во временные отвалы и использовать для благоустройства прилегающей территории. Самовоздействие на почвенно-растительный покров будет краткосрочным и временным только на период строительства, т.к. во время эксплуатации газопровода воздействия на окружающую среду будет отсутствовать. В связи с этим негативного воздействия на состояние почвы и растительность по проектируемой трассе не будет. Прокладка проектируемого газопровода в подземном варианте не окажет отрицательного влияния на животный мир. Работа строительной техники должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Мойку машин и слив масла с автотранспорта осуществлять в установленных местах. В процессе строительства почва должна быть защищена от попадания в нее нефтепродуктов, мусора и т. п. Все отходы строительства (куски труб, арматуры, электродов, мусор и пр.) должны быть собраны и вывезены в места утилизации. С целью уменьшения нарушений окружающей природной среды ремонтно-восстановительные работы должны выполняться в пределах полосы отвода на специально отведённых площадках, трубосварочных баз и на всех этапах производства работ следует выполнять мероприятия, предотвращающие: - развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов; - изменение естественного поверхностного стока; - возгорание естественной растительности. Трасса проектируемого газопровода выбрана в наиболее безопасных местах с доступными приближениями к существующим строениям и коммуникациям. Прокладка газопровода гарантирует его надёжность. Газопровод испытывается на герметичность, таким образом, проектными мероприятиями выполнены все решения, направленные на исключение вредных выбросов, приводящих к загрязнению атмосферного воздуха, водных объектов и рельефа почвы. В период эксплуатации газопровода должен осуществляться периодический обход трассы. Все работы по техническому обслуживанию газопровода должны выполняться в соответствии с требованиями Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления. 2.10. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «Об опасных производственных объектах» (Приложение 1) проектируемый объект транспортирует потенциально опасное (взрывопожароопасное) вещество- газ природный, следовательно относится к категории опасных производственных объектов. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проектируемый объект имеет категорию по пожаровзрывоопасности Ан, что соответствует повышенной взрывопожароопасности. По уровню пожарной опасности данный технологический процесс относится к технологическим процессам, в которых обращаются пожаровзрывоопасные вещества в количестве, меньшем порогового значения, указанного в таблице 1 ГОСТ Р 12.3.047-98. По пожарной опасности строительные конструкции относятся по ГОСТ 30403 к классу К0 (непожароопасные). К опасным инженерно-геологическим процессам, оказывающим отрицательное воздействие на территорию инженерных изысканий, относится высокая сейсмичность и просадка. Расчетная сейсмичность составляет 7 (семь) баллов по карте ОСР-2015А. Нормативная глубина промерзания грунтов 0,80 м. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на газопроводе в период его эксплуатации заключается в организации постоянного контроля за состоянием газопроводов и оборудования, проведением своевременного технического обслуживания и плановых работ согласно графика, утвержденного эксплуатирующей организацией. В случаях стихийных бедствий природного либо техногенного характера, эксплуатирующей организации необходимо организовать усиленный контроль за состоянием газопровода, арматуры и газового оборудования. Локализация и ликвидация аварийных ситуаций на данном объекте осуществляется выездными бригадами существующего диспетчерского пункта данного с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни. При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна выехать в течение 5 минут. Аварийная бригада должна выезжать на специальной машине, оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации аварийных ситуаций. Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» в целях предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте устанавливаются охранные зоны газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей. Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), а собственникам, владельцам или пользователями этих земельных участков запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Эксплуатационные организации газораспределительных сетей при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеют право проводить следующие работы в охранных зонах: а) техническое обслуживание, ремонт и диагностирование газораспределительных сетей; б) устройство за счет организаций - собственников газораспределительных сетей дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков; в) рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния газораспределительных сетей или их ремонта; г) расчистка трасс (просек) газопроводов от древесно-кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке. Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов. Лица, имеющие намерения производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, должны получить письменное разрешение эксплуатационной организации газового хозяйства и не менее чем за три рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации на место. В случае повреждения газораспределительной сети или утечки газа во время работ в охранной зоне технические средства должны быть остановлены, двигатели заглушены, а персонал отведен от места проведения работ и расположен по возможности с наветренной стороны. О происшедшем немедленно извещается аварийно-диспетчерская служба эксплуатационной организации газораспределительной сети. До прибытия аварийной бригады руководитель работ обязан принять меры, предупреждающие доступ к месту повреждения сети или утечки газа посторонних лиц, транспортных средств, а также меры, исключающие появление источников открытого огня. При выезде по заявке для ликвидации аварий на наружных газопроводах бригада АДС должна иметь исполнительно-техническую документацию или планшеты (маршрутные карты). 2.11. Основной чертеж планировки территории и разбивочный чертеж красных линий. Основной чертеж и разбивочный чертеж красных линий выполнены и оформлены на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утв. постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 с учётом нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. №1381-П. Красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях (п. 3.3 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, РДС 30-201-98). Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения, и застройки территорий городов и других поселений. За нарушение красных линий устанавливается административная ответственность в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации (п. 3.4 и п. 3.9. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, РДС 30-201-98).