ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

1. Общая часть

Проект планировки 	территории Индустриального парка «Кубань»  (далее – «индустриальный парк»)  выполнен на основании постановления администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 245 от 14.04.2016 г. в соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район», «Генеральным планом Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района», «Правилами землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края, применительно к части территории поселения – г. Усть-Лабинск. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемого материала проекта определены в задании на подготовку проекта от 12.01.2018 г.

Заказчик документации по планировке - ООО «УК  «Индустриальный Парк «Кубань».

Исполнитель – ООО «Л-ГРУП».

Целью подготовки проекта является определение оптимальных планировочных решений индустриального парка с учетом обеспечения наиболее рационального размещения на его территории кварталов с предприятиями различных отраслей промышленности на основе увязки их архитектурно-планировочной и технологической организации с общей функционально-планировочной структурой индустриального парка.

2.  Размещение проектируемого участка

Проектируемый участок  расположен в северной части города Усть-Лабинска Усть-Лабинского края Краснодарского края.  Площадь проектируемой территории  составляет 846,72 га.

Участок ограничен: с северо-запада, севера и северо-востока - землями сельскохозяйственного использования, с запада  и юго-востока автодорогой Темрюк-Краснодар-Кропоткин–граница Ставропольского края; с юга – территории частично застроенной промышленной зоны.

Проектируемая территория расположена в границах населенного пункта г. Усть-Лабинск на следующих земельных участках из земель населенных пунктов:

| № п/п | Кадастровый номер существующего ЗУ | Площадь существующего ЗУ, кв.м. | Вид права | Правообладатель | Местоположение | Категория земель ЗУ | Разрешенное использование ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23:35:0501000:922 | 960 301 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань", | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Племзавод "Кубань" | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 2 | 23:35:0501000:935 | 1 931 782 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Племзавод "Кубань" | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 3 | 23:35:0501000:924 | 1 901 896 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Племзавод "Кубань" | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 4 | 23:35:0501000:934 | 1 685 418 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Племзавод "Кубань" | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 5 | 23:35:0547004:16 | 214 177 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань", | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 6 | 23:35:0547004:5 | 52 010 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, участок 3 (северо-западная часть) | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 7 | 23:35:0547004:42 | 296 100 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, (северо-западная часть ) | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 8 | 23:35:0547004:9 | 150 480 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, (северо-западная часть), участок 6 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 9 | 23:35:0547006:6 | 294 049 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г Усть-Лабинск, Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 10 | 23:35:0547006:7 | 804 552 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 11 | 23:35:0547004:10 | 135 309 | Собственность | Общество с ограниченной отвественностью "Главстрой-Усть-Лабинск" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 39 | Земли населённых пунктов | Для размещения производственной базы стройиндустрии |
| 12 | 23:35:0547004:11 | 59 896 | Собственность | Общество с ограниченной отвественностью "Главстрой-Усть-Лабинск", | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 39 | Земли населённых пунктов | Для размещения производственной базы стройиндустрии |
| 13 | 23:35:0547004:15 | 91 662 | Собственность | ООО"Мясоперерабатывающий комплекс "Кубань" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 41 | Земли населённых пунктов | Для размещения завода по первичной переработке с/х животных |
| 14 | 23:35:0547004:41 | 52 940 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибЭнерго-Кубань", | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 37 | Земли населённых пунктов | Для размещения предприятия IV класса вредности различного профиля (строительство мини-ТЭЦ) |
| 15 | 23:35:0547010:1 | 172 047 | Аренда, Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | данные о правообладателе отсутствуют | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, МТФ - 1 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации производственных построек |
| 16 | 23:35:0547010:8 | 2 357 | данные отсутствуют | данные о правообладателе отсутствуют | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, в границах Усть-Лабинского городского поселения | Земли населённых пунктов | для размещения самотечного канализационного коллектора в северной части г. Усть-Лабинска |
| 17 | 23:35:0547010:7 | 504 | данные отсутствуют | данные о правообладателе отсутствуют | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, в границах Усть-Лабинского городского поселения | Земли населённых пунктов | для размещения самотечного канализационного коллектора в северной части г. Усть-Лабинска |
| 18 | 23:35:0547006:4 | 64 217 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Научно- производственное объединение "Семеноводство Кубани" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г/п Усть-Лабинское, г. Усть-Лабинск, (северо-западная часть), участок 8 | Земли населённых пунктов | для размещения водозаборного узла завода по глубокой переработки сои |
| 19 | 23:35:0547006:3 | 152 995 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Научно- производственное объединение "Семеноводство Кубани" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, (северо-западная часть), участок 7 | Земли населённых пунктов | для размещения завода по глубокой переработке сои и транспортных путей к нему |
| 20 | 23:35:0547006:9 | 16 669 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 21 | 23:35:0547006:10 | 71 245 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 22 | 23:35:0547006:8 | 28 399 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 23 | 23:35:0547006:11 | 8 590 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 24 | 23:35:0547006:12 | 1 878 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 25 | 23:35:0501000:976 | 78 419 | Аренда Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань", | данные о правообладателе отсутствуют | Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г. Усть-Лабинск, МТФ № 15 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного использования |
| 26 | 23:35:0547004:14 | 180 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-Усть-Лабинск" | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г/п Усть-Лабинское, г. Усть-Лабинск, участок 2 | Земли населённых пунктов | для размещения производственной базы стройиндустрии |
| 27 | 23:35:0547004:12 | 3841 | Собственность | Общество с ограниченной отвественностью "Главстрой-Усть-Лабинск" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 39 | Земли населённых пунктов | Для размещения производственной базы стройиндустрии |
| 28 | 23:35:0547005:6 | 164 808 | Аренда, Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | данные о правообладателе отсутствуют | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, конеферма | Земли населённых пунктов | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий |
| 29 | 23:35:0505001:56 | 527 433 | Собственность | Акционерное общество "Сахарный завод "Свобода" | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 1 | Земли населённых пунктов | Для размещения промышленных объектов |
| 30 | 23:35:0505001:55 | 36 977 | Собственность | Акционерное общество "Сахарный завод "Свобода" | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 1 | Земли населённых пунктов | Для размещения промышленных объектов |
| 31 | 23:35:0505001:54 | 24 611 | Аренда Общество с ограниченной ответственностью "Агро Ютилити", | Акционерное общество "Сахарный завод "Свобода" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 1 | Земли населённых пунктов | для размещения торгово-закупочной площадки, автостанции и придорожного сервиса |

3. Архитектурно-планировочное решение

Размещение индустриального парка предусмотрено документами территориального планирования – «Схемой территориального планирования Усть-Лабинского района» и «Генеральными планом Усть-Лабинского городского поселения», в соответствии с которой территория индустриального парка «Кубань» планировочно увязана с прилегающими районами города Усть-Лабинска, а также с выходами на внешние транспортные направления: автомобильные и железнодорожные магистрали.

Согласно генеральному плану Усть-Лабинского городского поселения территория индустриального парка относится к функциональным зонам существующих, проектируемых и резервных производственных и коммунально-складских территорий, объектов транспортной инфраструктуры, территория для размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения в производственной зоне.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения территория индустриального парка относится к следующим территориальным зонам:

- ОД-3. Зона обслуживания и деловой активности при транспортных коридорах и узлах;

- П-2. Зона предприятий, производств и объектов II класса опасности СЗЗ-500 м;

- П-3. Зона предприятий, производств и объектов III класса опасности СЗЗ-300 м;

- СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения.

Планировочное решение индустриального парка формируется из условий ограничений объектами инженерно-транспортной инфраструктуры и возникающими санитарно-защитными зонами (СЗЗ) проектируемых предприятий.

Проектом планировки устанавливаются границы основных элементов планировочной структуры территории индустриального парка, способных обеспечить ее устойчивое развитие.

Тип индустриального парка – многопрофильный.

Общая площадь территории в границах индустриального парка составляет 846,72 га.  В том числе территория индустриального парка без земель сельскохозяйственного использования - 766,23 га

Площадь застройки индустриального парка –  4600 тыс. м2 (460 га.)

Коэффициент использования территории проектируемого индустриального парка  с сохранением части земель сельскохозяйственного использования   (поля) составляет- 54,3 %.

Коэффициент использования территории проектируемого индустриального парка  к территории индустриального парка без земель сельскохозяйственного использования – 60%

Коэффициент застройки кварталов промышленно-коммунальной зоны – 0,8.

Коэффициент плотности застройки кварталов промышленно-коммунальной зоны не более 2,4.

Площадь промышленно-коммунальной зоны ориентировочно составляет  - 478 га.

Площадь застройки кварталов промышленно-коммунальной зоны – 3828 тыс. м2 (382,8 га).

4. Функциональное зонирование.

Функциональное зонирование проектируемого индустриального парка выполнено в соответствии с заданием на проектирование с учетом сложившейся градостроительной ситуации на начало  проектирования и положений генерального плана и правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, в том числе существующей застройки, зон с особыми условиями использования территории, сложившихся инженерных и транспортных коридоров.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также очередности и комплексности строительства.

Территория представлена следующими функциональными зонами:

- производственные зоны;

- коммунальные зоны;

- общественно-деловая зона;

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования

Ориентировочный баланс функциональных зон приводится в таблице 3.1.

Баланс проектируемых функциональных зон

Таблица 3.1.

5. Объекты производственной зоны.

Территория индустриального парка «Кубань» делится на  четыре промышленных района – «А», «Б», «В», «Г».

Первая очередь строительства  включает в себя два промышленных района, расположенных южнее краевой автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края:

- район «А» – юго-западная часть индустриального парка;

- район «Б» – центральная часть индустриального парка.

Вторая очередь  строительства включает  в себя  два  промышленных района, расположенных севернее краевой автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края:

- район «В» - центральная часть индустриального парка к западу от круговой развязки с  а/д А-160 Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск;

- район «Г» – северо-восточная часть индустриального парка к востоку от круговой развязки с  а/д А-160 Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск.

Промышленно-производственная зона составляет основную часть индустриального парка.

Площадь  индустриального парка в границах  проектирования составляет  - 846,72 га  из них производственно-коммунальные территории  - 478 га,   в том числе 1 очередь - 224 га.

В промышленной зоне предусматривается размещение промышленно-производственных предприятий II, III, IV класса со вспомогательными объектами, учреждениями и предприятиями обслуживания закрытой сети и  очистные сооружения закрытого типа.

Коэффициент застройки производственной зоны – 0,8. Коэффициент плотности застройки производственной зоны не более 2,4.

На территории  промышленно-производственной  зоны следует предусматривать подзоны:

- производственных площадок предприятий, где выделяются предзаводская,  производственная, подсобная и складская подзоны;

- общественного центра, где размещаются административные учреждения управления производством и предприятия обслуживания закрытой сети (предприятия общественного питания, специализированные учреждения здравоохранения, предприятия  бытового обслуживания и торговли);

- общих объектов вспомогательных производств и хозяйств,  где размещаются объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, пожарное депо, отвальное хозяйство производственной зоны.

На территории, прилегающей к производственной зоне, предусматривается размещение учреждений обслуживания открытой сети для рабочих производственной зоны.

Площадь озеленённой территории  производственной зоны не менее 15%.

Инженерное обеспечение производственной зоны по техническим условиям.

В границах промзоны  сохраняются существующие  предприятия   и планируются к размещению новые предприятия:

- по производству строительных материалов, изделий и конструкций;

- по переработке сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания;

- по производству и расфасовке фармацевтической продукции;

Проектом предусматривается выделение первой очереди строительства индустриального парка, расположенной южнее краевой автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края и второй очереди, расположенной к северу от краевой автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края.

На 1 очередь предусматривается:

- строительство завода по производству сухих строительных смесей и изделий из фибробетона, расположенного на территории существующего предприятия по производству газобетонных блоков;

- сохранение и дальнейшее развитие существующих мясоперерабатывающего комплекса и завода по производству сахара, размещение предприятий по производству продукции из полипропилена, переработке сельхозпродукции;

- развитие инженерной инфраструктуры, включая строительство канализационного коллектора вдоль автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края, расширение мощности действующей МиниТЭЦ, развитие улично-дорожной сети и обустройство въездов на территорию индустриального парка;

- формирование центральной зоны объектов обслуживания индустриального парка, включающую бизнес-центр с вертолетной площадкой, торгово-логистический центр, экспо-центр;

- развитие общественного деловой зоны вблизи транспортной развязки в юго-западной части индустриального парка, включающей в себя проектируемый автовокзал, торгово-закупочную площадку ООО «Агро Ютилити», объекты придорожного сервиса, автостоянку.

Проектная численность работающих ориентировочно 3,3 тыс. человек (3260 чел. - численность уточняется на следующей стадии проектирования после определения направленности предприятий-резидентов индустриального парка). На 1 очередь  численность работающих составит –1,7 тыс. человек (районы «А» и «Б»).

6. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

В границах проекта планировки индустриального парка предусматриваются объекты обслуживания  закрытой и открытой сети.

Учреждения закрытой сети обслуживания размещаются на территории промышленных предприятий. К закрытой сети обслуживания относятся помещения здравоохранения (медпункты, фельдшерские и врачебные здравпункты), организации общественного питания (столовые, на полуфабрикатах или сырье, столовая - раздаточная, комната приема пищи). Расчет потребности учреждений обслуживания закрытой сети определяется согласно СНиП 2.09.04-87*на следующей стадии проектирования.

В границах проекта планировки предусмотрено размещение объектов социального и культурно-бытового назначения открытой сети   для обслуживания рабочих производственной зоны.

Объекты обслуживания размещаются  в общественном центре производственной зоны и на прилегающей территории  к промышленной зоне в границах проекта планировки.

7. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорт

Территория проектируемого индустриального парка характеризуется наличием удобных подъездных путей и развитой сетью прилегающих автомобильных дорог и городских улиц. Подъезды осуществляются с прилегающих автомобильных дорог и городских улиц:

- федеральная автодорога I-Б; II технической категории А-160 Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск (направление юг-север);

- региональная автодорога II технической категории Темрюк-Краснодар-Кропоткин–граница Ставропольского края (направление запад-восток).

- ул. Коммунальная – магистральная улица (по генеральному плану).

- ул. Свеклопункт – магистральная улица (по генеральному плану).

Внутренняя структура проектируемых автодорог представляет собой сеть межплощадочных автомобильных дорог, имеющих выходы на внешние направления и связанные в единую систему со структурой улично-дорожной сети Усть-Лабинска.

Координаты осей характерных точек пересечения осей дорог и центра развязок приведен в таблице 7.1.

Координаты осей характерных точек

пересечения осей дорог и центра развязок

Таблица 7.1

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 502896.8994 | 2195973.7725 |
| 2 | 502896.8994 | 2195990.2725 |
| 3 | 502863.1511 | 2196910.6001 |
| 4 | 502851.0785 | 2197855.6001 |
| 5 | 502851.0785 | 2197872.1001 |
| 6 | 502819.0928 | 2198955.2190 |
| 7 | 502792.1374 | 2199843.9150 |
| 8 | 502792.1865 | 2199860.4150 |
| 9 | 502815.0687 | 2200902.9076 |
| 10 | 502513.9554 | 2200901.0629 |
| 11 | 502513.9554 | 2199843.9149 |
| 12 | 502513.9554 | 2198971.8524 |
| 13 | 502513.9554 | 2198880.0610 |
| 14 | 502513.9554 | 2198841.8524 |
| 15 | 502513.9554 | 2197855.6001 |
| 16 | 502513.9554 | 2196910.6001 |
| 17 | 502513.9554 | 2195990.2725 |
| 18 | 502018.9554 | 2195990.2725 |
| 19 | 502018.9554 | 2196910.6001 |
| 20 | 502018.9554 | 2197855.6001 |
| 21 | 502018.9554 | 2198187.1628 |
| 22 | 502002.4554 | 2198187.1628 |
| 23 | 501958.9554 | 2198971.8525 |
| 24 | 501958.9063 | 2199843.9149 |
| 25 | 501937.7983 | 2200897.5332 |
| 26 | 501888.1062 | 2196869.3047 |
| 27 | 501887.5334 | 2196889.9047 |
| 28 | 501887.0738 | 2196910.6001 |
| 29 | 501787.1659 | 2196583.4949 |
| 30 | 501781.6523 | 2196868.3616 |
| 31 | 501758.1368 | 2198083.3166 |
| 32 | 501487.2945 | 2196749.6960 |
| 33 | 501490.1963 | 2196865.5528 |
| 34 | 501479.9996 | 2197083.7764 |
| 35 | 501171.8140 | 2195629.1785 |
| 36 | 501167.0855 | 2195894.5508 |
| 37 | 501078.7383 | 2195892.9766 |
| 38 | 501071.2804 | 2196192.2775 |
| 39 | 501073.6088 | 2196316.2144 |
| 40 | 501066.7637 | 2196367.2396 |
| 41 | 501054.5944 | 2196861.9209 |
| 42 | 501024.9181 | 2198052.8983 |
| 43 | 501022.2255 | 2198160.9561 |
| 44 | 500797.0290 | 2196859.6393 |
| 45 | 500814.4521 | 2196360.9526 |
| 46 | 500814.7712 | 2196354.0976 |
| 47 | 500811.3839 | 2196297.4197 |
| 48 | 500803.5322 | 2196246.9929 |
| 49 | 500800.0317 | 2196194.2927 |
| 50 | 500806.7122 | 2195888.1296 |
| 51 | 500527.6771 | 2195223.9325 |
| 52 | 500530.7403 | 2195020.4309 |
| 53 | 500533.7566 | 2194820.0481 |
| 54 | 500408.3029 | 2194970.0285 |
| 55 | 499999.8749 | 2194801.8957 |
| 56 | 500004.7598 | 2194701.9546 |
| 57 | 499536.7752 | 2194679.0806 |

Проектом выполнен расчет необходимого количества парковочных мест автомобилей для  временного их  хранения (гостевые автостоянки).

Потребность гостевых автостоянок составляет 770-960  маш/мест, из них:  для учреждений общественно-деловой зоны  – 308-418 маш. мест, из них   для учреждениий открытой сети обслуживания рабочих производственной зоны 108-151  маш.мест.; для производственной зоны – 462-528 маш. мест.

8. Проектное предложение по развитию инженерной инфраструктуры

Формирование индустриального предполагает на первом этапе создание инженерной инфраструктуры в объеме, необходимом для обеспечения хозяйственной деятельности всех существующих потребителей и потенциальных резидентов парка.

Ориентировочный баланс потребления инженерных ресурсов на расчетный срок приведен в таблице 8.1.

Баланс потребления инженерных ресурсов

на расчетный срок

Таблица 6.2

| Вид инженерной системы | Ед. изм | Первая очередь (районы «А» и «Б») | Вторая очередь (районы «В» и «Г») | Итого: | Удельная нагрузка на 1 га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | кВт | 30842,2 | 41904,0 | 72746,2 | 152,32 |
| Водоотведение | м3/сут | 4957,3 | 4707,2 | 9664,5 | 20,24 |
| Водоснабжение | м3/сут | 10322,3 | 9450,4 | 19772,7 | 41,40 |
| Газоснабжение | м3/час | 10041,0 | 18298,0 | 28339,0 | 59,34 |
| Связь | точек | 441 | 523 | 964 | 2 |

Электроснабжение

Предусматривается многократное увеличение производительности МиниТЭЦ в целях обеспечения электроэнергией и теплом предприятий по мере развития индустриального парка.

На территории участка проектом предлагается  строительство трансформаторных подстанций, которые  предусматривается запитать от МиниТЭЦ по кабельным линиям 10 кВ. Подстанции будут распределены по территории  в соответствии с распределением нагрузок и с  учетом категорийности проектируемых объектов.

Газо- и теплоснабжение

Газоснабжение новых производственных площадок будет осуществляться от существующих и проектируемых газопроводов на основании индивидуальных технических условий.

Теплоснабжение новых производственных предприятий предполагается осуществлять как от МиниТЭЦ, так и от локальных котельных на их территории.

Водоснабжение

Проектом предусматривается индивидуальное водоснабжение предприятий с устройством внутриплощадочных водозаборных сооружений для обеспечения технологических нужд.

Водотведение.

Отведение коммунально-бытовых и производственных сточных вод от проектируемого района предусматривается в проектируемый самотечный канализационный коллектор, расположенный вдоль южной границы автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-границы Ставропольского края через систему трубопроводов с последующим отводом на очистные сооружения в западной части г. Усть-Лабинска.

Проектное решение предусматривает отвод дождевых стоков с твердых покрытий существующих и проектируемых улиц и дорог в водоотводную систему улично-дорожной сети.

Проектом планировки предлагается совместное отведение поверхностных сточных вод с производственными стоками с территорий производственных предприятий в проектируемый самотечный канализационный коллектор с последующим направлением их на городские  очистные сооружения в западной части г. Усть-Лабинска.  При размещении конкретных производств и отнесении их к соответствующей группе на дальнейших стадиях проектирования будет решаться вопрос о необходимости предварительной очистки поверхностных  стоков и размещении локальных очистных сооружений на территории производственных площадок.

9. Озеленение проектируемой территории

В границах проекта планировки предусматриваются  следующие типы озеленённых территорий: насаждения ограниченного пользования, насаждения специального назначения.

Площадь озеленённой территории  производственной зоны должна составлять не менее 15%.

Баланс зеленых насаждений в проектных границах

Таблица 9.1.

| Виды насаждений | Проектное предложение |  |
| --- | --- | --- |
|  | общая площадь, га | в т.ч. озеленённые, га |
| 1.Насаждения ограниченного пользования |  |  |
| Общественно-деловая застройка | 13,45 | 6,7 |
| Итого: | 13,45 | 6,7 |
| 2. Насаждения специального назначения |  |  |
| Производственная зона | 442,32 | 67 |
| Коммунальная зона | 6,01 | 1 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 296,63 | 89 |
| итого | 744,96 | 157 |
| Земли сельскохозяйственного использования | 88,31 | 2,3 |
| Всего в границах проектируемой территории | 846,72 | 166 |

10. Красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (из-меняемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Координаты характерных точек красных линий определены в соответствии с системой координат, используемой для ведения ЕГРН (в системе координат МСК-23).

Граница красной линии и номера поворотных точек обозначены в Томе 2 «Материалы по обоснованию» на чертеже Л 3 «План красных линий (основной чертеж).М1:5000» и Л 4 «Разбивочный чертеж красных линий. М1:2000».

Перечень координат характерных (поворотных) точек красных линий

Таблица 10.1

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Район «А» |  |  |
| 1 | 500528.8300 | 2194822.8600 |
| 2 | 500528.1089 | 2194864.8301 |
| 3 | 500525.6804 | 2195006.1800 |
| 4 | 500522.5400 | 2195188.9700 |
| 5 | 500530.9900 | 2195246.4800 |
| 6 | 500526.9000 | 2195450.1400 |
| 7 | 500527.0300 | 2195465.9400 |
| 8 | 500524.7282 | 2195488.6098 |
| 9 | 500505.3300 | 2195488.5000 |
| 10 | 500504.2600 | 2195461.2500 |
| 11 | 500483.0600 | 2195461.0800 |
| 12 | 500483.1360 | 2195462.6220 |
| 13 | 500481.7579 | 2195462.5716 |
| 14 | 500481.5420 | 2195472.1275 |
| 15 | 500460.2800 | 2195471.9700 |
| 16 | 500460.2800 | 2195487.7490 |
| 17 | 500459.4613 | 2195487.7090 |
| 18 | 500459.4600 | 2195488.3100 |
| 19 | 500456.6800 | 2195488.3400 |
| 20 | 500454.7700 | 2195487.4800 |
| 21 | 500435.3100 | 2195486.5300 |
| 22 | 500434.4900 | 2195425.0500 |
| 23 | 500453.4300 | 2195426.5800 |
| 24 | 500457.5000 | 2195335.4600 |
| 25 | 500449.1200 | 2195335.0400 |
| 26 | 500372.9800 | 2195334.7200 |
| 27 | 500373.9800 | 2195309.0600 |
| 28 | 500284.0300 | 2195310.1700 |
| 29 | 500286.0900 | 2195398.9000 |
| 30 | 500285.6500 | 2195435.2200 |
| 31 | 500283.0500 | 2195435.2500 |
| 32 | 500283.3100 | 2195457.8100 |
| 33 | 500287.6800 | 2195457.8900 |
| 34 | 500287.8800 | 2195485.0200 |
| 35 | 499995.7500 | 2195479.2400 |
| 36 | 499832.1600 | 2195476.3000 |
| 37 | 499553.5400 | 2195470.1800 |
| 38 | 499552.8300 | 2195486.0100 |
| 39 | 499499.6600 | 2195565.2100 |
| 40 | 499458.4300 | 2195566.0900 |
| 41 | 499511.9300 | 2195484.0300 |
| 42 | 499520.8847 | 2195470.2659 |
| 43 | 499522.6100 | 2195450.2400 |
| 44 | 499525.2300 | 2195418.8400 |
| 45 | 499554.3300 | 2195418.7900 |
| 46 | 499553.5400 | 2195391.2100 |
| 47 | 499553.0300 | 2195385.0600 |
| 48 | 499550.6400 | 2195356.3900 |
| 49 | 499549.7486 | 2195345.5861 |
| 50 | 499569.4180 | 2195317.8211 |
| 51 | 499571.8700 | 2195302.6700 |
| 52 | 499599.1600 | 2195137.0100 |
| 53 | 499712.2600 | 2195138.5700 |
| 54 | 499719.4800 | 2195144.1100 |
| 55 | 499732.2600 | 2195143.8700 |
| 56 | 499855.4400 | 2195144.9600 |
| 57 | 499864.6900 | 2195142.0700 |
| 58 | 499966.7200 | 2195143.6000 |
| 59 | 499968.7900 | 2195101.2100 |
| 60 | 499966.2800 | 2195101.2400 |
| 61 | 499979.7900 | 2194885.5300 |
| 62 | 499990.2800 | 2194718.5800 |
| 63 | 499799.3600 | 2194706.5900 |
| 64 | 499754.7500 | 2194703.7900 |
| 65 | 499754.8600 | 2194691.5400 |
| 66 | 499543.4500 | 2194674.7100 |
| 67 | 499537.3100 | 2194668.1400 |
| 68 | 499544.2300 | 2194656.6300 |
| 69 | 499617.0000 | 2194605.6700 |
| 70 | 499709.1100 | 2194590.3800 |
| 71 | 499735.8100 | 2194552.4900 |
| 72 | 499773.1700 | 2194548.8600 |
| 73 | 499805.2600 | 2194547.0500 |
| 74 | 499841.9200 | 2194544.9900 |
| 75 | 499874.0300 | 2194552.7000 |
| 76 | 499995.5500 | 2194597.4000 |
| 77 | 500085.5700 | 2194637.2600 |
| 78 | 500479.7240 | 2194814.5073 |
| 79 | 500375.4286 | 2194939.1928 |
| 80 | 500016.4071 | 2194791.3986 |
| 81 | 500021.5219 | 2194686.7548 |
| 82 | 499593.0591 | 2194665.8125 |
| 83 | 499578.4140 | 2194644.8996 |
| 84 | 499620.8769 | 2194615.1633 |
| 85 | 499714.8746 | 2194599.5599 |
| 86 | 499741.3423 | 2194561.9996 |
| 87 | 499848.4518 | 2194554.6387 |
| 88 | 500021.5219 | 2194625.8845 |
| 89 | 500525.2146 | 2195033.2960 |
| 90 | 499985.4093 | 2194811.0806 |

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Район «Б» |  |  |
| 1 | 501760.9000 | 2195378.5900 |
| 2 | 501782.2100 | 2195438.4300 |
| 3 | 501880.9100 | 2195720.3600 |
| 4 | 501876.3003 | 2195880.1479 |
| 5 | 501896.7980 | 2195880.0192 |
| 6 | 501896.3480 | 2195898.1792 |
| 7 | 501897.7023 | 2195898.2345 |
| 8 | 501897.3080 | 2195922.8592 |
| 9 | 501881.5380 | 2196582.2792 |
| 10 | 501873.0580 | 2196874.3092 |
| 11 | 501864.9480 | 2197187.9892 |
| 12 | 501852.1480 | 2197547.2692 |
| 13 | 501842.5230 | 2198340.3230 |
| 14 | 501750.5880 | 2198336.9992 |
| 15 | 501381.6480 | 2198313.9792 |
| 16 | 500752.5880 | 2198282.7292 |
| 17 | 500752.5280 | 2198272.0092 |
| 18 | 500669.6680 | 2198262.0592 |
| 19 | 500686.1180 | 2197978.2492 |
| 20 | 500709.3080 | 2197828.6792 |
| 21 | 500728.5880 | 2197572.2492 |
| 22 | 500753.8380 | 2197085.5192 |
| 23 | 500758.1380 | 2197008.7592 |
| 24 | 500768.5280 | 2196867.8492 |
| 25 | 500765.3880 | 2196856.1392 |
| 26 | 500801.2480 | 2195877.3092 |
| 27 | 501051.3180 | 2195884.2692 |
| 28 | 501140.2334 | 2195886.6291 |
| 29 | 501140.4680 | 2195864.1492 |
| 30 | 501142.9680 | 2195703.1092 |
| 31 | 501154.4680 | 2195500.9492 |
| 32 | 501599.4480 | 2195523.7392 |
| 33 | 501611.5780 | 2195722.5492 |
| 34 | 501617.0980 | 2195871.5092 |
| 35 | 501617.6220 | 2195892.8862 |
| 36 | 501836.0603 | 2195895.7492 |
| 37 | 501840.6400 | 2195722.2300 |
| 38 | 501742.9500 | 2195448.3800 |
| 39 | 501729.4200 | 2195408.2300 |
| 40 | 501128.4700 | 2195158.5800 |
| 41 | 501118.3700 | 2195154.2100 |
| 42 | 501114.9800 | 2195162.0100 |
| 43 | 500850.5500 | 2195052.2000 |
| 44 | 500858.6850 | 2195031.7405 |
| 45 | 500714.7500 | 2194973.0300 |
| 46 | 500676.0900 | 2194956.6000 |
| 47 | 500682.1500 | 2194941.4600 |
| 48 | 500685.4800 | 2194933.0800 |
| 49 | 500666.9600 | 2194926.5500 |
| 50 | 500640.9500 | 2194915.7200 |
| 51 | 500553.7300 | 2194872.8400 |
| 52 | 500539.0800 | 2194868.2600 |
| 53 | 500533.1300 | 2194874.0900 |
| 54 | 500535.4300 | 2194858.1100 |
| 55 | 500550.7876 | 2194864.3433 |
| 56 | 500551.1764 | 2194832.1866 |
| 57 | 500561.0953 | 2194836.2978 |
| 58 | 500560.6540 | 2194858.1408 |
| 59 | 500594.4290 | 2194871.7011 |
| 60 | 500725.8003 | 2194924.4453 |
| 61 | 500723.2685 | 2194930.7348 |
| 62 | 500730.6000 | 2194933.9100 |
| 63 | 500726.9000 | 2194943.5500 |
| 64 | 500868.8400 | 2195003.1700 |
| 65 | 501134.4500 | 2195114.7300 |
| 66 | 501132.9800 | 2195118.3400 |
| 67 | 501142.9500 | 2195122.0800 |
| 68 | 501383.3968 | 2195512.6847 |
| 69 | 501510.8370 | 2195632.5462 |
| 70 | 501147.9583 | 2195615.3849 |
| 71 | 501239.2289 | 2195655.7415 |
| 72 | 501551.1626 | 2195670.4936 |
| 73 | 501546.3206 | 2195870.4270 |
| 74 | 501197.6161 | 2195865.0424 |
| 75 | 501199.9062 | 2195736.5122 |
| 76 | 501234.4116 | 2195738.0625 |
| 77 | 500820.9158 | 2195901.3826 |
| 78 | 501051.9284 | 2195905.4989 |
| 79 | 501043.6402 | 2196218.7389 |
| 80 | 500810.0312 | 2196211.3857 |
| 81 | 501136.8621 | 2195909.1271 |
| 82 | 501545.1409 | 2195919.1393 |
| 83 | 501537.8163 | 2196221.5851 |
| 84 | 501128.9352 | 2196208.7149 |
| 85 | 501575.1319 | 2195919.8747 |
| 86 | 501834.8961 | 2195926.2449 |
| 87 | 501822.2537 | 2196585.2394 |
| 88 | 501751.8242 | 2196583.5172 |
| 89 | 501748.5883 | 2196713.3820 |
| 90 | 501503.5984 | 2196709.9223 |
| 91 | 501474.7782 | 2196380.5058 |
| 92 | 501462.2400 | 2196380.2000 |
| 93 | 501465.4459 | 2196252.3388 |
| 94 | 501555.0201 | 2196254.5352 |
| 95 | 501555.3800 | 2196239.5400 |
| 96 | 501567.3833 | 2196239.8301 |
| 97 | 501413.0000 | 2196301.0832 |
| 98 | 501413.0000 | 2196709.0000 |
| 99 | 501439.0000 | 2196709.0100 |
| 100 | 501439.3979 | 2196800.3272 |
| 101 | 501113.3579 | 2196797.4389 |
| 102 | 501126.6793 | 2196293.9730 |
| 103 | 501041.7054 | 2196291.8629 |
| 104 | 501040.1255 | 2196351.5712 |
| 105 | 500905.1673 | 2196348.2084 |
| 106 | 500906.6708 | 2196291.3858 |
| 107 | 501039.3320 | 2196381.5607 |
| 108 | 501028.3480 | 2196796.6859 |
| 109 | 500893.3324 | 2196795.4898 |
| 110 | 500904.3738 | 2196378.1979 |
| 111 | 501502.8511 | 2196739.9147 |
| 112 | 501747.8409 | 2196743.3745 |
| 113 | 501746.3540 | 2196803.0464 |
| 114 | 501501.3321 | 2196800.8759 |
| 115 | 500890.6870 | 2196895.4703 |
| 116 | 501025.7026 | 2196896.6664 |
| 117 | 501015.5110 | 2197281.8457 |
| 118 | 500826.8216 | 2197274.0177 |
| 119 | 500888.1787 | 2196990.2701 |
| 120 | 501110.7124 | 2196897.4194 |
| 121 | 501439.5178 | 2196900.3322 |
| 122 | 501420.9054 | 2197298.6639 |
| 123 | 501100.4475 | 2197285.3694 |
| 124 | 501504.5618 | 2196900.9084 |
| 125 | 501744.9744 | 2196903.0381 |
| 126 | 501737.0632 | 2197311.7800 |
| 127 | 501485.8504 | 2197301.3582 |
| 128 | 500824.6608 | 2197313.9625 |
| 129 | 501014.4528 | 2197321.8362 |
| 130 | 500996.4647 | 2198001.6749 |
| 131 | 500791.0438 | 2197993.1528 |
| 132 | 500810.9505 | 2197601.2836 |
| 133 | 501736.2889 | 2197351.7823 |
| 134 | 501723.1267 | 2198031.8211 |
| 135 | 501081.4012 | 2198005.1985 |
| 136 | 501099.3893 | 2197325.3599 |
| 137 | 501079.5494 | 2198075.1819 |
| 138 | 501737.7620 | 2198102.4885 |
| 139 | 501735.6328 | 2198212.4948 |
| 140 | 501076.6396 | 2198185.1558 |
| 141 | 500787.5684 | 2198063.0688 |
| 142 | 500994.6129 | 2198071.6582 |
| 143 | 500991.7031 | 2198181.6321 |
| 144 | 500782.1071 | 2198172.9369 |

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Район «В» |  |  |
| 1 | 501968.1466 | 2196878.9794 |
| 2 | 501968.1466 | 2196857.6879 |
| 3 | 501925.9800 | 2196857.1200 |
| 4 | 501925.3000 | 2196871.1600 |
| 5 | 501912.9543 | 2196870.8558 |
| 6 | 501905.9925 | 2196867.4823 |
| 7 | 501903.5600 | 2196847.4500 |
| 8 | 501912.2600 | 2196581.7500 |
| 9 | 501929.3000 | 2195923.3800 |
| 10 | 501929.6900 | 2195899.5521 |
| 11 | 501936.4500 | 2195899.7200 |
| 12 | 502683.2800 | 2195900.1800 |
| 13 | 502923.6205 | 2195900.3200 |
| 14 | 502921.3739 | 2196010.2725 |
| 15 | 502905.9509 | 2196735.5450 |
| 16 | 502903.1005 | 2196870.2791 |
| 17 | 502903.1440 | 2196892.1536 |
| 18 | 502879.7200 | 2197880.3500 |
| 19 | 502879.7000 | 2197896.4900 |
| 20 | 502868.6800 | 2198837.6100 |
| 21 | 502012.3800 | 2198831.3500 |
| 22 | 502012.3800 | 2198862.5500 |
| 23 | 501970.4900 | 2198864.6000 |
| 24 | 501901.9100 | 2198810.2100 |
| 25 | 501867.9600 | 2198743.9600 |
| 26 | 501868.1000 | 2198598.6500 |
| 27 | 501869.5108 | 2198507.4096 |
| 28 | 501883.8943 | 2198499.2363 |
| 29 | 501896.7900 | 2198510.6800 |
| 30 | 501913.7400 | 2198495.4600 |
| 31 | 501914.2800 | 2198452.5000 |
| 32 | 501910.0300 | 2198414.7400 |
| 33 | 501893.5400 | 2198415.4900 |
| 34 | 501886.6500 | 2198416.7800 |
| 35 | 501871.0624 | 2198407.6521 |
| 36 | 501906.0333 | 2196879.0650 |
| 37 | 501917.8831 | 2196878.3530 |
| 38 | 501964.7470 | 2196878.9355 |
| 39 | 502038.9554 | 2196010.2725 |
| 40 | 502463.9554 | 2196010.2725 |
| 41 | 502463.9554 | 2196805.2725 |
| 42 | 502038.9554 | 2196805.2725 |
| 43 | 502538.9554 | 2196010.2725 |
| 44 | 502538.9554 | 2196805.2725 |
| 45 | 502897.8874 | 2196805.2725 |
| 46 | 502038.9554 | 2196945.6001 |
| 47 | 502463.9554 | 2196945.6001 |
| 48 | 502538.9554 | 2196945.6001 |
| 49 | 502887.6286 | 2196945.6001 |
| 50 | 502873.6543 | 2197835.6001 |
| 51 | 502538.9554 | 2197835.6001 |
| 52 | 502463.9554 | 2197835.6001 |
| 53 | 502038.9554 | 2197835.6001 |
| 54 | 502038.9554 | 2197925.6001 |
| 55 | 502463.9554 | 2197925.6001 |
| 56 | 502538.9554 | 2197925.6001 |
| 57 | 502872.2411 | 2197925.6001 |
| 58 | 502463.9554 | 2198696.8525 |
| 59 | 502538.9554 | 2198696.8525 |
| 60 | 502860.1313 | 2198696.8525 |
| 61 | 502052.3506 | 2198691.3944 |

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Район «Г» |  |  |
| 1 | 501942.1199 | 2200894.5146 |
| 2 | 501886.3113 | 2200894.2299 |
| 3 | 501879.8280 | 2200204.3292 |
| 4 | 501872.1480 | 2199426.3792 |
| 5 | 501869.5780 | 2199011.8092 |
| 6 | 501907.1780 | 2198936.1692 |
| 7 | 501968.9480 | 2198892.4892 |
| 8 | 502011.6680 | 2198892.5392 |
| 9 | 502870.6999 | 2198894.7092 |
| 10 | 502870.8741 | 2198921.4573 |
| 11 | 502877.0373 | 2199868.0213 |
| 12 | 502877.1646 | 2199883.5380 |
| 13 | 502890.0499 | 2200897.2999 |
| 14 | 502890.0500 | 2200897.3000 |
| 15 | 502457.4500 | 2200896.5700 |
| 16 | 502247.0600 | 2200896.0700 |
| 17 | 501983.9554 | 2198996.8525 |
| 18 | 502463.9554 | 2198996.8525 |
| 19 | 502463.9554 | 2199826.8525 |
| 20 | 501983.9554 | 2199826.8525 |
| 21 | 502538.9554 | 2198996.8525 |
| 22 | 502841.3644 | 2198996.8525 |
| 23 | 502842.8060 | 2199218.2612 |
| 24 | 502818.9397 | 2199826.8525 |
| 25 | 502538.9554 | 2199826.8525 |
| 26 | 501876.9615 | 2199913.9654 |
| 27 | 502463.9554 | 2199913.9654 |
| 28 | 502463.9554 | 2200866.5140 |
| 29 | 501886.0509 | 2200866.5140 |
| 30 | 502538.9554 | 2199913.9654 |
| 31 | 502877.3364 | 2199913.9654 |
| 32 | 502889.7410 | 2200866.5140 |
| 33 | 502538.9554 | 2200866.5140 |

11. Основные технико-экономические показатели проекта планировки в проектных границах

Основные технико-экономические показатели

проекта планировки в проектных границах

Таблица 11.1

| № п/п | Наименование показателей |  | Единица измерения | Существующее положение | На расчетный срок | в том числе 1 очередь строительства (районы «А» и «Б») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего |  | Га/% | 846,72/100 | 846,72/100 | 355,3/100 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Промышленная зона, из них |  | Га/% | 79,56/9,4 | 442,32/52,3 | 190,27/53,5 |
|  | территория производственных предприятий |  | Га | 79,56 | 391,27 | 166,49 |
|  | территория производственных предприятий в зоне ограничений |  | га |  | 51,05 | 23,78 |
| 1.1.2 | Коммунальная зона, из них |  | Га/% |  | 6,01/0,7 | 4,52/1,3 |
|  | территория объектов коммунального обслуживания промпарка |  | га |  | 4,52 | 4,52 |
|  | территория пожарного депо |  | га |  | 1,49 |  |
| 1.1.3 | Общественно-деловая зона |  | Га/% | 2,46/0,3 | 13,45/1,6 | 13,45/3,8 |
| 1.1.4 | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры, из них |  | Га/% | 80,2/9,5 | 296,6/35 | 147,06/41,4 |
|  | территория инженерной инфраструктуры |  | га | 40,68 |  |  |
|  | территория инженерных сооружений |  | га | 5,3 | 12,17 | 12,17 |
|  | Территория объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  | 2,82 | 2,82 |
|  | территория инженерно-транспортной инфраструктуры |  | га | 34,22 | 281,64 | 132,07 |
| 1.1.5 | Зона специального назначения, из них |  | Га/% | 3,61/0,4 | - | - |
|  | зелёные насаждения специального назначения |  | га | 3,61 | - | - |
| 1.1.6 | Земли сельскохозяйственного использования, из них: |  | Га/% | 633,68/74,8 | 88,31/10,4 | - |
|  | территории сельскохозяйственных полей |  | га | 625,84 | 80,45 | - |
|  | территории сельскохозяйственных предприятий |  |  | 7,84 | 7,86 | - |
| 1.1.7 | Иные территории |  | Га/% | 47,21/5,6 | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего, из них: |  | Га/%га | 34,22/100 | 281,64/100 | 132,07/100 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования |  | Га/% | - | - | - |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади |  | Га/% | 34,22/100 | 281,64/100 | 132,07/100 |
|  | Прочие территории общего пользования |  | Га/% | - | - | - |
| 1.3 | Площадь индустриального парка без земель сельскохозяйственного использования (поля) |  | Га |  | 766 | 355,3 |
| 1.3.1 | Площадь застройки индустриального парка |  | Тыс.м2 (га) |  | 4600 (460) | 2132 (213,2) |
| 1.3.2 | Коэффициент использования территории индустриального парка |  | % |  | 60 | 60 |
| 2 |  | Население |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Численность работающих в производственной зоне | Тыс.чел. | 0,78 | 3,3 | 1,7 |
| 3 |  | Производственная (промышленно-коммунальная) зона |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Площадь производственной (промышленно-коммунальной) зоны | га | 79,56 | 478 | 224 |
| 3.2 |  | Плотность застройки индустриального парка | % |  | 60 | 60 |
| 3.3 |  | Коэффициент застройки кварталов |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 3.4 |  | Площадь застройки кварталов | тыс.м2 (га) |  | 3828 (382,8) | 1790 (179) |
| 3.3 |  | Коэффициент плотности застройки |  |  | 2,4 | 2,4 |
| 4.5 |  | Общая площадь производственных зданий | тыс.м2 |  | 9187 | 4294,6 |
| 5 |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Аптеки | объектов |  | 2 | 1 |
| 5.2 |  | Магазины продовольственных всего/1000 чел. | м2 торг.пл |  | 462/ 140 | 240 |
| 5.3 |  | Магазины непродовольственных товаров - всего/1000 чел. | м2 торг.пл |  | 198/ 60 | 100 |
| 5.4 |  | Магазин кулинария, м2 торг.площади | м2 торг.пл |  | 10 | 10 |
| 5.5 |  | Предприятие общественного питания | мест |  | 60 | 30 |
| 5.6 |  | Предприятие бытового обслуживания | Раб.мест |  | 13 | 8 |
| 5.7 |  | Помещения физкультурно-оздоровительных занятий (тренажерные) | М2 общей площади |  | 264 | 164 |
| 5.8 |  | Прачечная самообслуживания | кг сух.белья в мену |  | 66 | 40 |
| 5.9 |  | Офисные помещения | служащих |  | 100 | 100 |
| 5.10 |  | Отделение банка | объект |  | 2 | 1 |
| 5.11 |  | Отделение связи (почта) | объект |  | 1 | 1 |
| 5.12 |  | Пожарное депо | Маш.мест |  | 4 |  |
| 6 |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Протяженность улично-дорожной сети - всего, в том числе: | км |  |  |  |
|  |  | Основные улицы | км |  |  |  |
|  |  | Местные улицы и дороги | км |  |  |  |
| 6.2 |  | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: | маш. мест |  | 770-946 | 494-606 |
|  |  | Постоянного хранения | маш. мест |  | - | - |
|  |  | Временного хранения | маш. мест |  | 770-946 | 494-606 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | гостевые автостоянки для производственной зоны | маш. мест |  | 462-528 | 238 -272 |
|  |  | гостевые автостоянки для учреждений соцкультбыта и общественно-деловой зоны | маш. мест |  | 308 -418 | 256-334 |
| 7 |  | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Электроснабжение | м3/сут | 8 063,0 | 72746,2 | 30842,2 |
| 7.2 |  | Водоотведение | м3/сут | 2 387,6 | 9664,5 | 4957,3 |
| 7.3 |  | Водоснабжение | кВт | 5 219,0 | 19772,7 | 10322,3 |
| 7.4 |  | Газоснабжение | м3/ч | 4 578,6 | 28339,0 | 10041,0 |
| 7.5 |  | Связь | точек | 155,0 | 964 | 441 |
| 7.6 |  | Количество твердых бытовых отходов | тонн/год |  | 1039,5 | 539,5 |