ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Общая часть

Проект планировки территории Индустриального парка «Кубань» разработан ООО «Л-ГРУП» (далее – «индустриальный парк») на основании постановления администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 245 от 14.04.2016 г.,  договора и задания на проектирование от 12.01.2018 г.

Заказчик проекта - ООО «УК  «Индустриальный Парк «Кубань»

Индустриальный парк – это группа предприятий одной или нескольких отраслей промышленности, размещенных на отведенном под строительство земельном участке производственных зон городских и сельских поселений, объединенных общей границей с системой транспортных и инженерных коммуникаций, включая систему социально-бытового и других видов обслуживания.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Целью данной работы является определение оптимальных планировочных решений индустриального парка с учетом обеспечения наиболее рационального размещения на его территории кварталов с предприятиями различных отраслей промышленности на основе увязки их архитектурно-планировочной и технологической организации с общей функционально-планировочной структурой индустриального парка.

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ, Краснодарского края, органов местного самоуправления Усть-Лабинского района и Усть-Лабинского городского поселения, с учетом действующих нормативов, инструкций, стандартов в области разработки градостроительной документации, в том числе:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Краснодарского края;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 28.02.2018) "О кадастровой деятельности"

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 06.10.2017) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

- Приказ Департамента по архитектуре и градостроительству от 16 апреля 2015 года № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Красно-дарского края»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150;

- СП 348.1325800.2017 «Индустриальные парки и промышленные кластеры. Правила проектирования», утвержденное приказом Минстроя России № 1240/пр от 21.09.2017 г.;

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», введенную в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 (в ред. от 25.04.2014 г.).

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменением № 1);

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* (с Изменением № 1);

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85*. Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»;

- СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;

- Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район, утверждённая решением Совета  муниципального образования Усть-Лабинский район от 18.11.2010 №25, протокол №10;

- Нормативы градостроительного проектирования Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края, утвержденные решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 4, протокол № 25  от 27.10.2016;

- Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденный решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 15.09.2011 №9, протокол №23;

- Правила землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края, применительно к части территории поселения – г.Усть-Лабинск, утвержденные решением Совета Усть-Лабинского сельского поселения Усть-Лабинского района от 25.11.2008 № 2, протокол №35;

- Топографическая съемка М1:2000;

Основные положения проекта планировки территории  решаются с учетом анализа существующего использования территории, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Состав проектной документации определен согласно заданию на проектирование, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и других законодательных актов, с учетом действующих нормативов, инструкций, стандартов в области разработки градостроительной документации. Проектное решение и оценка современного состояния разработаны также на основе натурного обследования.

1.2. Сведения о населенном пункте

Город Усть-Лабинск расположен в центральной части Краснодарского края, в 62 км к северо-востоку от Краснодара и является административным центром муниципального образования Усть-Лабинский район и Усть-Лабинского городского поселения. Численность населения  города Усть-Лабинска составляет 42,6 тыс. человек.

# 2. Физико-географические и техногенные условия

2.1 Климатическая характеристика

В климатическом отношении территория Усть-Лабинского городского поселения тяготеют к северо-восточной степной провинции в ее юго-восточном фланге.

Усть-Лабинское городское поселение расположено в равнинной зоне Краснодарского края. Климат этой зоны умеренно-континентальный и характеризуется жарким летом, умеренно холодной зимой.

Зимы обычно малоснежные с частыми оттепелями. Характерной особенностью климата являются засухи и суховеи. Непостоянство погоды можно объяснить изменчивостью давления воздуха, воздушных течений ввиду того, что район находится в центре северо-западной части Предкавказья, закрытого с юго-запада мощным Кавказским хребтом.

Характеристика климатических условий в настоящем проекте дается на основании имеющихся многолетних метеорологических наблюдений Усть-Лабинской метеостанции и метеостанции г. Краснодара, находящейся в 90 км от города Усть-Лабинска.

Наибольший подъем температуры воздуха наблюдается от февраля к марту. Значения среднемесячной и годовой температуры приводятся на рисунке 1.

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

Рис. 1

Средняя годовая температура воздуха + 9,60С с тенденцией повышения в последние годы.

Зима умеренно-мягкая, неустойчивая, с частыми оттепелями, кратковременными морозами, наступающими в конце декабря, средняя температура  января – 4,00С, а абсолютный минимум температур воздуха достигает – 350С в декабре-январе месяцах. Лето жаркое и сухое, начинается в мае, среднемесячная температура июля  + 23,20С, абсолютный максимум – + 410С в июле, августе.

Средняя дата последнего мороза 13 апреля, средняя дата первого мороза 22 октября, продолжительность безморозного периода 191 день.

Осадки и снежный покров  играют большую роль в тепловом балансе, режиме влаги почвы и воздуха. Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по городу Усть-Лабинску составляет 508 – 640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60 – 70%). Постоянный снеговой покров устанавливается в среднем во второй, третьей декадах ноября и достигает    20 – 25 см. Первый снег не остается лежать на всю зиму, а тает под влиянием оттепелей и жидких осадков. Среднее число дней со снежным покровом – 50-65 дней.

Устойчивое промерзание почвы начинается в конце декабря – начале января, а в годы с ранними морозами может быть и в конце ноября. Наибольшая глубина промерзания обычно отмечается в конце января, начале февраля. Максимальная глубина промерзания за зиму  в средней полосе составляет 20 – 25 см. но в отдельные годы она может достигать 70 – 90 см. Период с наличием мерзлоты в почве, при устойчивом промерзании, обычно бывает около 60 дней.

Годовой ход относительной влажности аналогичен ходу температуры. В пределах Краснодарского края наибольшие колебания относительной влажности наблюдаются в равнинной зоне, в которой находится г. Усть-Лабинск.

Годовой ход относительной влажности в % характеризуется в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 84 | 76 | 67 | 65 | 68 | 65 | 64 | 69 | 77 | 83 | 84 | 74 |

В холодный период года относительная влажность воздуха вследствие низких температур в декабре-январе достигает максимума. С февраля в связи с ростом температуры воздуха начинается понижение относительной влажности. В теплый период года относительная влажность воздуха в 13 часов имеет наименьшую величину. Минимум отмечается в июле-августе. С августа относительная влажность начинает увеличиваться. Наиболее интенсивное ее повышение происходит от сентября к октябрю  и от октября к ноябрю. Зимой относительная влажность воздуха по сравнению с летом более устойчива.

Преобладающими ветрами на территории края являются ветры восточных, северо-восточных и юго-западных направлений. Зимой они относительно холодные, а весенне-летний период они носят суховейный характер. Летом увеличивается повторяемость западных влагонесущих ветров, сильно увеличивающих количество осадков.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Число дней в году с сильным ветром (больше 15 м/сек.) на большей части территории равно в среднем 20 – 40.

Данные наблюдений за направлением ветра приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль (Число случаев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 19 | 22 | 10 | 5 | 19 | 11 | 8 | 142 |

Повторяемость штилей вычислена из общего числа наблюдений за направлением ветра. Преобладающим направлением ветра, как в годовом, так и теплом периоде года является восточное.

2.2. Рельеф и геоморфология

Муниципальное образование Усть-Лабинский район расположено в юго-восточной части Краснодарского края. Территория Усть-Лабинского городского поселения находится в пределах Прикубанской степной равнины на правом высоком берегу реки Кубани.

В настоящее время основными рельефообразующими факторами являются поднятие Большого Кавказа и погружение впадины Азовского моря.

В геоморфологическом отношении участок исследования расположен в пределах предгорных пологонаклонных и межгорных синклинальных террасированныхравнин и террас на III правобережной надпойменной террасе р. Кубань. Рельеф площадки относительно ровный.

2.3. Техногенные условия

Почти на всем протяжении от станицы Воронежской и до окраины города Усть-Лабинска уступ III надпойменной террасы подвержен техногенному воздействию. Вдоль него проходит линия железной дороги Краснодар – Кавказская и автодорога г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края; проложены линии водовода, газопровода и канализации, установлены опоры линий электропередач.

Река Кубань, как и все степные реки, подвержена многочисленному техногенному воздействию: сооружение плотин, разработка карьеров, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и других).

Интенсивная застройка города, строительство автомобильных и железных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушен естественный сток осадков.

Природные условия территории города Усть-Лабинска и прилегающих участков по СНиП 22-01-95 относятся к категории средней сложности.

2.4. Геологическое строение

В геологическом строении участка, изученном до глубины 30,0 м, принимают участие сверху вниз: элювиальные, эолово-делювиальные и делювиальные отложения:

1. Элювиальные отложения(eQIV)- Суглинок тяжелый полутвердый темно-коричневый до черного, гумусированный, с остатками корневых систем растений. Вскрыты на глубинах от 1,6 до 2,2 м. Мощность слоя 1,6-2,2м.

2. Эолово-делювиальные отложения(vdQI I I ) - Представлены суглинком светло-коричневым тяжелым твердым с включением карбонатов местами ожелезненным. Вскрыты на глубинах от 1,6-2,2 до 4,0-5,6м. Мощность слоя 2,3-3,9 м.

3. Делювиальные отложения (dQI I I ):

3.1 Суглинок легкий, зеленовато-серый тугопластичный, насыщенный водой опесчаненый. Вскрыт на глубинах от 4,8-5,6 до 9,6-16,2 м. Вскрытая мощность слоя 4,5-11,4 м.

3.2 Суглинок тяжелый, коричневый и светло коричневый тугопластичный, насыщенный водой с включением карбонатов. Вскрыт на глубинах от 9,6-16,2 до 20,0-30,0 м. Вскрытая мощность слоя 3,8-19,8 м.

2.5. Гидрогеологическое строение

Территория Усть-Лабинского городского поселения приурочена к восточной части Азово-Кубанского артезианского бассейна и характеризуется наличием двух типов вод: грунтовых вод и вод глубоких горизонтов (артезианских). По условиям залегания и характеру вмещающих подземные воды пород территория города Усть-Лабинска и его окрестностей разделяется на следующие виды:

а) поровые воды, залегающие и циркулирующие в различных по генезису, гранулометрическому и минералогическому составу рыхлых четвертичных отложениях;

б) порово-пластовые и трещинно-пластовые воды преимущественно в пластах осадочных пород палеогенового возраста.

Подземные воды оказывают существенное влияние на устойчивость склонов, изменяют свойства горных пород, особенно глинистых, что в конечном итоге сказывается на активности экзогенных геологических процессов.

В гидрогеологическом отношении Усть-Лабинский участок включает 4 водоносных комплекса: голоценовый, верхнеплестоценовый, нижнеплейстоценовый и верхнемиоценовый. Подземные воды первых двух комплексов залегают на глубине 1 – 2 до 5,3 м. Воды пресные, малодебитные. В юго-восточной части участка отмечаются проявления верхнеплейстоценового комплекса, выраженные просачиванием воды в береговых обрывах реки Кубань.

Зеркало подземных вод нижнеплейстоценового водоносного комплекса установлено на глубине 6 – 8 м. Воды этого комплекса пресные, дают многочисленные родники в стенках срыва оползней вдоль уступа нижнеплейстоценовой террасы, являясь одним из факторов формирования оползней.

Подземные воды верхнемиоценового комплекса установлены в широком диапазоне глубин по данным эксплуатационных водозаборных скважин.

Питание подземных вод четвертичного комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков; разгрузка – в нижележащие водоносные горизонты и в реку Кубань. Подъем уровня по данным многолетних наблюдений составляет от 1 до 3-х метров.

По геолого-литологическому строению северная часть территории участка относится к потенциально подтопляемой. Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам.

Химический состав грунтовых вод имеет широкий спектр с преобладанием гидрокарбонатно-кальциевой с минерализацией до 1 г/л.- это в основном в условиях выраженного водообмена.

В северной части территории, в равнинной части, где процессы водообмена затруднены, подземные воды часто гидрокарбонатно-сульфатные магниевые при общей минерализации до 690 мг/л.

По улице Заводской (от ул. Дзержинского до ул. Гагарина) на глубинах 7,5 – 8,0 м встречены воды с общей минерализацией от 1 294,1 до 2 691,6 мг/л.

По содержанию сульфатов и бикарбонатов грунтовые воды с минерализацией до 2 г/л не агрессивны ко всем типам бетонов, а свыше 2,0 г/л – средне- и сильно агрессивные к бетонам на портландцементе.

Эксплуатируемые горизонты артезианских вод залегают на глубине от 140 до 300 м, приурочены к кварцевым пескам третичного возраста и в настоящее время используются промышленными предприятиями для хозяйственного, питьевого и промышленного водоснабжения.

Гидрографическая сеть представлена рекой Кубань на правом берегу, в 317 км от устья которой  в месте впадения р. Лабы расположен г. Усть-Лабинск.

Река Кубань образуется от слияния реки Учкулан и Удлукан. Истоки реки Кубань расположены по западному склону Эльбруса и по северному склону Главного Кавказского хребта. Длина р. Кубани от места слияния рек равна 907 км, водосборная площадь реки составляет 60 000 км2.

Река Кубань имеет смешанное питание: 55% - атмосферных осадков, 30% - ледниковое и 15 % - грунтовое. Вследствие таяния ледников сток реки Кубань несколько зарегулирован.

Бассейн Кубани ассиметричен: в среднем и нижнем течении река совершенно не имеет правых притоков, в то время как многочисленные левобережные притоки, берущие свое начало с северных склонов Кавказа, образуют густую сеть. В пределах Краснодарского края проходит среднее и нижнее течение реки Кубань. Не только в верхнем, но и в среднем и нижнем течениях, Кубань имеет характер горной реки. Для нее типично длительное половодье, с мая по август. Указанный период половодья реки Кубань сопровождается обычно сильными дождями (особенно частыми в мае и июне), вызывающими многочисленные паводки, и так как волны дождевого стока накладывают при этом достаточно высокую волну половодья, обусловленную высокогорным снеготаянием, то паводковые расходы реки Кубань достигают большой величины и река выходит из берегов, разливаясь по пойме. В этот период бывает в среднем 6-7 паводковых подъемов и спадов воды.

Осенне-зимний и ранневесенний период (с сентября по март и половина апреля) характеризуются устойчивой длительной меженью, когда река питается почти исключительно грунтовыми водами, а расходы ее снижаются до минимума.

С наступлением же во второй половине апрельских высоких температур сток реки Кубань начинает увеличиваться и в июле, когда выпадает много осадков, достигает своего максимума.

Река Кубань относится к типу рек с повышенной мутностью. Большие скорости воды и паводок (2,5 -3,0 м/сек.) вызывают интенсивный размыв берегов. Река протекает в легкоразмываемых грунтах, сильно меандирует, сохраняя в целом широтное направление. Правый берег – высокий, достигает местами 10 – 50 м относительной высоты, усиленно подмывающийся. Левый – пологий, представляет собой ряд широких террасовых уступов.

В русле реки Кубань много островов, мелей и перекатов, река изобилует затонувшими деревьями (карчами), постоянно меняющими ее фарватер.

Уровневый и ледовый режим реки Кубань в пределах края очень разнообразен. До впадения реки Белой  гидрография Кубани имеет ярко выраженные черты Тянь-шаньского типа рек. Ниже на уровневый режим Кубани оказывают влияние притоки, принадлежащие к Тянь-шаньскому, Алтайскому и Причерноморскому типам.

Подъем уровней на Кубани выше реки Белой начинается обычно в апреле. Весенне-летнее половодье охватывает длительный период – до конца сентября и характеризуется подъемами и спадами уровней под влиянием дождей.

Наивысшие уровни наблюдаются чаще всего во второй половине лета. Осенью в сентябре-октябре проходят дождевые паводки, по высоте уступающие летним. Минимальные уровни наблюдаются зимой – чаще всего перед началом половодья.

Режим твердого стока изучен недостаточно, но в общих чертах он подобен жидкому стоку, т.е. увеличивается от истоков к устью и достигает наибольших значений в период июнь-август.

Зимние ледовые явления на реке Кубань крайне неустойчивые. В пределах края срок наступления и продолжительность ледостава колеблется для различных лет в очень широких пределах.

В суровые зимы продолжительность ледостава достигает 2 – 2,5 месяца, а в годы с мягкой зимой ледостав не образуется. Бывают  годы, когда река в течение зимы несколько раз покрывается льдом, вскрывается и затем, после ледохода, снова замерзает. Толщина льда в суровые зимы достигает 40 – 75 см. Начинается ледостав в конце декабря и продолжается с перерывами до конца февраля.

При ледоходе на крутых поворотах русла и переката образуются заторы льда, вызывающие катастрофические подъемы уровня воды.

При достаточно сильных морозах на участках реки, лишенных сплошного ледяного покрова, образуется шуга. Для реки Кубань характерен длительный шугоход.

Одновременно с шугой в конце ноября образуются забереги. При оттепелях забереги обрываются и образуют осенне-зимний ледоход.

Период свободного русла - 8 месяцев (конец марта – начало декабря).

Разнообразие физико-географических условий обусловливает значительное колебание нормы годового стока по территории края.

Наибольшего значения (50 л/сек. с 1 км2) средне-годовой сток достигает на склонах Главного Кавказского хребта, наименьшего – 0,5  л/сек. с 1 км2 – на Прикубанской равнине.

Внутригодовое распределение стока определяется климатическими факторами. Реки, в питании которых значительную роль играют ледники и высокогорные  снега, наиболее многоводны в теплый период (с мая по сентябрь). К таким рекам относится и Кубань.

2.6. Геологические и инженерно-геологические процессы

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести:

- просадка эолово-делювиальных отложений;

- частичное подтопление и затопление территории, линейная эрозия склонов;

- денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой дефляции с аккумуляцией наносов в устьях балок;

- экзогенные геологические процессы;

- сейсмичность территории 7-8 баллов.

На территории Усть-Лабинского городского поселения грунтами оснований будут служить преимущественно суглинки лессовидные макропористой структуры, обладающие просадочными свойствами (II типа), а также супеси иловатые.

Для грунтов верхней зоны до глубины 2,0 м характерна большая увлажненность, чем в грунтах нижележащих слоев.  Нормативное давление на суглинки лессовидные макропористые может быть принято 2,0 кг/см2.

Толща просадочных грунтов подстилается суглинками непросадочными  мощностью превышающей 10 м. По гранулометрическому составу и числу пластичности суглинки относятся к тяжелым разностям. Террасы (II и III) сложены мощной толщей (более 40 м) четвертичных лессовидных суглинков. Наиболее пестрым литологическим составом сложена вторая терраса, где древний аллювий перекрывается с делювием склона третьей террасы.

По пойме развиты иловатые грунты суглинки и супеси влажные. Нормативное давление соответственно  на суглинки иловатые влажные может быть принято в 1,0 – 1,5 кг/см2, на супеси иловатые влажные –  1,0 кг/см2.

Проведенный анализ геоморфологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условий позволяют считать планируемую  территорию пригодной для освоения под застройку. Учитывая неблагоприятные физико-геологические процессы и наличие просадочных грунтов, требуется тщательное проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Исходя из природных условий, по степени пригодности для застройки выделяется три категории территорий:

I – территории пригодные для застройки: площади с уклоном рельефа до 3 – 5 %, сложенные устойчивыми грунтами суглинками с нормативным давлением 2,0 кг/см2.

II – территории пригодные, но требующие частичного проведения инженерной подготовки. Таковы болота и заболоченные участки, а также площади с неблагоприятными грунтами (ил, суглинок просадочный).

III – территории, исключаемые из застройки: овраги и промоины с крутизной склонов 15 % и свыше 15 %, также пойменные участки.

Учитывая наличие просадочных грунтов, при возведении зданий на территории города необходимо в каждом конкретном случае производить геологические изыскания и при строительстве соблюдать нормы и правила для просадочных грунтов.

В юго-восточной части города Усть-Лабинска широко развита эрозионная деятельность  атмосферных вод, которая, особенно вдоль берега реки Кубань, проявляется в виде многочисленных глубоких поперечных оврагов и промоин.

Неблагоприятными для строительства факторами являются также просадочные свойства грунтов, которые широко распространены в суглинках макропористых.

Сейсмичность планируемой территории согласно нормам сейсмического районирования принимается в 7 баллов. Сейсмичность на участках русла и поймы реки Кубань по грунтовым условиям составляет 8 баллов для объектов массового строительства.

2.7. Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование выполнено по комплексу условий в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП II – 105 – 97.

По геоморфологическим условиям и рельефу выделены инженерно-геологические районы:

I1 район – слабоволнистая поверхность третьей надпойменной террасы; занимает большую часть исследуемой территории;

II2 район – слабоволнистая поверхность третьей надпойменной террасы – потенциально опасная зона развития экзогенных геологических процессов; занимает южную часть исследуемой территории вдоль правого борта реки Кубань;

II район – крутые (до 25 – 30%) склоны, уступы и обрывы, созданные глубинной и боковой эрозией реки Кубань, занимают значительную часть исследуемой территории;

III район – долины мелких балок. Развиты в северной части исследуемой территории;

IV район – пойменная часть и русло реки Кубань;

V район – уступ первой надпойменной террасы реки Кубань, высотой 5–6 м

Прослеживается в виде узкой полосы в южной части площади на левобережье;

VI – район – слабоволнистая поверхность первой надпойменной террасы реки Кубань.

Подрайоны выделены по стратиграфо-генетическому комплексу отложений и грунтовым условиям.

1 подрайон – развитие эолово-делювиальных покровных отложений– лессовидные, просадочные суглинистые грунты мощностью от 3,0 до 12,0 м;

2 подрайон – развитие эолово-делювиальных отложений – лессовидные, непросадочные суглинистые грунты с прослоями погребенных почв, супесей и глин, мощность до 9,1 м;

3 подрайон – развитие аллювиальных русловых отложений – пески пылеватые, рыхлые, иловатые глины мощностью до 6,0 м;

4 подрайон – развитие русловых (пойма) аллювиальных отложений реки Кубань – суглинки, тяжелые, пылеватые тугопластичные, непросадочные, подстилаемые галечными отложениями, мощность до 6,5 м;

5 подрайон – аллювиально-делювиальные суглинки, легкие, пылеватые, твердые, просадочные 1 типа по просадочности, мощность до 7 м.

Участки, выделенные по прогнозному уровню подземных вод 10 % обеспеченности:

а – глубина залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м

б – глубина залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м

в – глубина залегания подземных вод более 5,0 м.

2.8. Почвы, растительность и полезные ископаемые

Почвенный покров представлен мощными (до 1,5 м) малогумусными карбонатными черноземами. Почвообразующими породами служат четвертичные суглинки.

Разнотравно-ковыльная степь Кубани практически отсутствует, земли заняты под городские застройки, а сохранившаяся часть распахана под сельскохозяйственные культуры. Целинная растительность сохранилась фрагментарно и представлена ковылем, донником, татарником, зверобоем и шалфеем. Древесная растительность присутствует только в парках, лесополосах и представлена, в основном, тополем и акацией. Поймы балок заросли камышом и болотной растительностью.

Муниципальное образование Усть-Лабинский район весьма беден полезными ископаемыми. Известны месторождения строительных материалов: глин кирпичных, гравия, песка.

Суглинки кирпичные имеют повсеместное распространение. Месторождения песка и гравия имеется на расстоянии 30 км от города Усть-Лабинска.

Краснодарский край обладает уникальными геотермальными ресурсами, которые оцениваются в 40 тыс. м3/сут. или 4 129,5 тыс./год. На сегодняшний день изучено 12 геотермальных месторождений, 8 из которых частично используются для теплоснабжения, в тепличных хозяйствах и бальнеологии. В то же время существующие технологии использования геотермального тепла, особенно в системах теплоснабжения, неэффективны и сильно устарели.

Поисково-разведочными работами на нефть и газ, выполненными ПО «Краснодарнефтегаз» в 1971 – 1987 гг., в районе г. Усть-Лабинска в нижнемеловых отложениях на глубинах 3400 – 3500 м открыты и эксплуатируется несколько газоконденсатных месторождений. Обработка результатов указанных работ позволила институтам ВСЕГИНГЕО (Москва), НИПИ Термнефть (Махачкала), Краснодарской геологической экспедиции сделать выводы о глубинном геологическом строении района, его гидрогеологии и геотермии.

Район города Усть-Лабинска по условиям тектонического развития характеризуется повышенным тепловым режимом. Значение глубинного теплового потока составляет 1,78 мкал/см2. сек., геотермические градиенты осадочных пород от 2 до 6,60С/100 м. Температуры пород на глубине 2000 м составляют 1050С, 2500 м – 1200С, 3000 – 1300С.

Анализ результатов опробования поисково-разведочных скважин показал наличие трех наиболее перспективных водовмещающих горизонтов:

- Эоцен – палеоценовые отложения на глубине 2200 – 2600 м с пластовой температурой 112 - 1200С, (на устье 950С) проницаемостью 0,3 - 0,6 дарси, дебитом 800 м3/сутки, минерализацией 17 – 24 г/л, содержанием метана 1,5 м3 в каждом кубометре воды.

- Отложения хадумского горизонта на глубине 1900 м с пластовой температурой 1000С, (на устье 700С), дебитом 400 м3/сутки минерализацией 18 г/л (йод 36 мг/л, бром 72 мг/л), содержанием метана      1,6 м3  в каждом кубометре воды;

- Чокракские горизонты на глубине 1100 – 1200 м с пластовой температурой 600С, (на устье 540С), минерализацией 5 г/л, дебитом 500 м3/сутки.

Из указанных горизонтов для теплоснабжения наиболее целесообразно использование геотермальной воды эоценовых месторождений. По экологическим соображениям разработка данного месторождения должна производиться в режиме поддержания пластового давления, т.е. с обратной закачкой в водовмещающий пласт отработанной геотермальной воды.

3. Анализ современного использования проектируемой территории на начало проектирования

3.1 Размещение проектируемого участка

Проектируемый участок  расположен в северной части города Усть-Лабинск.  Ориентировочная площадь проектируемой территории  составляет 846,72 га.

Участок ограничен: с северо-запада, севера и северо-востока - землями сельскохозяйственного использования, с запада  и юго-востока автодорогой Темрюк-Краснодар-Кропоткин–граница Ставропольского края; с юга – территории частично застроенной промышленной зоны.

Проектируемая территория расположена в границах населенного пункта г. Усть-Лабинск на следующих земельных участках из земель населенных пунктов:

| № п/п | Кадастровый номер существующего ЗУ | Площадь существующего ЗУ, кв.м. | Вид права | Правообладатель | Местоположение | Категория земель ЗУ | Разрешенное использование ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23:35:0501000:922 | 960 301 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань", | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Племзавод "Кубань" | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 2 | 23:35:0501000:935 | 1 931 782 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Племзавод "Кубань" | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 3 | 23:35:0501000:924 | 1 901 896 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Племзавод "Кубань" | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 4 | 23:35:0501000:934 | 1 685 418 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Племзавод "Кубань" | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 5 | 23:35:0547004:16 | 214 177 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань", | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 6 | 23:35:0547004:5 | 52 010 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, участок 3 (северо-западная часть) | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 7 | 23:35:0547004:42 | 296 100 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, (северо-западная часть ) | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 8 | 23:35:0547004:9 | 150 480 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, (северо-западная часть), участок 6 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 9 | 23:35:0547006:6 | 294 049 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г Усть-Лабинск, Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 10 | 23:35:0547006:7 | 804 552 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 11 | 23:35:0547004:10 | 135 309 | Собственность | Общество с ограниченной отвественностью "Главстрой-Усть-Лабинск" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 39 | Земли населённых пунктов | Для размещения производственной базы стройиндустрии |
| 12 | 23:35:0547004:11 | 59 896 | Собственность | Общество с ограниченной отвественностью "Главстрой-Усть-Лабинск", | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 39 | Земли населённых пунктов | Для размещения производственной базы стройиндустрии |
| 13 | 23:35:0547004:15 | 91 662 | Собственность | ООО"Мясоперерабатывающий комплекс "Кубань" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 41 | Земли населённых пунктов | Для размещения завода по первичной переработке с/х животных |
| 14 | 23:35:0547004:41 | 52 940 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибЭнерго-Кубань", | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 37 | Земли населённых пунктов | Для размещения предприятия IV класса вредности различного профиля (строительство мини-ТЭЦ) |
| 15 | 23:35:0547010:1 | 172 047 | Аренда, Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | данные о правообладателе отсутствуют | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, МТФ - 1 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации производственных построек |
| 16 | 23:35:0547010:8 | 2 357 | данные отсутствуют | данные о правообладателе отсутствуют | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, в границах Усть-Лабинского городского поселения | Земли населённых пунктов | для размещения самотечного канализационного коллектора в северной части г. Усть-Лабинска |
| 17 | 23:35:0547010:7 | 504 | данные отсутствуют | данные о правообладателе отсутствуют | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, в границах Усть-Лабинского городского поселения | Земли населённых пунктов | для размещения самотечного канализационного коллектора в северной части г. Усть-Лабинска |
| 18 | 23:35:0547006:4 | 64 217 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Научно- производственное объединение "Семеноводство Кубани" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г/п Усть-Лабинское, г. Усть-Лабинск, (северо-западная часть), участок 8 | Земли населённых пунктов | для размещения водозаборного узла завода по глубокой переработки сои |
| 19 | 23:35:0547006:3 | 152 995 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Научно- производственное объединение "Семеноводство Кубани" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, (северо-западная часть), участок 7 | Земли населённых пунктов | для размещения завода по глубокой переработке сои и транспортных путей к нему |
| 20 | 23:35:0547006:9 | 16 669 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 21 | 23:35:0547006:10 | 71 245 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 22 | 23:35:0547006:8 | 28 399 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 23 | 23:35:0547006:11 | 8 590 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 24 | 23:35:0547006:12 | 1 878 | Собственность | Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства |
| 25 | 23:35:0501000:976 | 78 419 | Аренда Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань", | данные о правообладателе отсутствуют | Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г. Усть-Лабинск, МТФ № 15 | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного использования |
| 26 | 23:35:0547004:14 | 180 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-Усть-Лабинск" | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г/п Усть-Лабинское, г. Усть-Лабинск, участок 2 | Земли населённых пунктов | для размещения производственной базы стройиндустрии |
| 27 | 23:35:0547004:12 | 3841 | Собственность | Общество с ограниченной отвественностью "Главстрой-Усть-Лабинск" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 39 | Земли населённых пунктов | Для размещения производственной базы стройиндустрии |
| 28 | 23:35:0547005:6 | 164 808 | Аренда, Акционерное Общество "Агрообъединение "Кубань" | данные о правообладателе отсутствуют | край Краснодарский, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, конеферма | Земли населённых пунктов | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий |
| 29 | 23:35:0505001:56 | 527 433 | Собственность | Акционерное общество "Сахарный завод "Свобода" | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 1 | Земли населённых пунктов | Для размещения промышленных объектов |
| 30 | 23:35:0505001:55 | 36 977 | Собственность | Акционерное общество "Сахарный завод "Свобода" | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 1 | Земли населённых пунктов | Для размещения промышленных объектов |
| 31 | 23:35:0505001:54 | 24 611 | Аренда Общество с ограниченной ответственностью "Агро Ютилити", | Акционерное общество "Сахарный завод "Свобода" | Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 1 | Земли населённых пунктов | для размещения торгово-закупочной площадки, автостанции и придорожного сервиса |

3.2 Современное использование проектируемой территории

Территория проектируемого участка  в большей части  свободна от застройки. Рельеф территории спокойный с уклоном в западном направлении.

Территория проектируемого индустриального парка расположена на пересечении транспортных магистралей:

- федеральная автодорога I-Б; II технической категории А-160 Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск (направление юг-север);

- региональная автодорога II технической категории Темрюк-Краснодар-Кропоткин–граница Ставропольского края (направление запад-восток).

В юго-западной части  проектируемой территории располагается сахарный завод «Свобода» с железнодорожными подъездными путями и торгово-закупочная площадка  ООО «Агро Ютилити» (сельскохозяйственная ярмарка).

В центральной части проектируемой территории располагается  завод по производству газобетонных блоков «ГлавСтройБлок» с железнодорожными подъездными путями, мясоперерабатывающий комплекс «Кубань» с железнодорожными подъездными путями,  МиниТЭЦ ООО «ЕвросибЭнерго-Кубань», земли для сельскохозяйственного производства, инженерные сооружения и коммуникации

В  северо-восточной части (проектируемого участка располагается  МТФ № 4 «Агрохолдинг Кубань», земли для сельскохозяйственного производства, инженерные сооружения и коммуникации.

В границах проектируемого участка имеются ветрозащитные лесополосы.

Значительная часть проектируемого индустриального парка занята землями для сельскохозяйственного производства (пашня).

Баланс территории на начало проектирования приводится в таблице 3.1.

Баланс территории на начало проектирования

Таблица 3.1

# 4. Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территории)

Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территории) представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в четырех категориях:

– ограничения природного характера (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов, в том числе водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, особо охраняемые природные территории и т.п.);

– ограничения техногенного характера, связанные с объектами человеческой деятельности (санитарно-защитные зоны, охранные зоны инженерных сетей и сооружений и.т.д);

- ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

– естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

## 4.1 Ограничения природного характера

4.1.1 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) — территория, устанавливаемая с целью санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяются  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденным постановлением Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 года.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Согласно письму Отдела геологии и лицензирования по Краснодарскому краю Югнедра (исх. № КК/-КК-ЮФО-08-31/1184 от 04.06.2018 г.) индустриальный парк расположен на территории Участка № 1 Усть-Лабинского месторождения пресных подземных вод, эксплуатируемого АО «Сахарный завод «Свобода»; на проектируемой территории расположен ряд водозаборных скважин, эксплуатируемых различными предприятими, и до начала строительства необходимо получить в Краснодарнедра разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых.

Водозаборные сооружения и зоны санитарной охраны нанесены на чертежах «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. М1:5000», «Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М1:2000».

4.1.2 Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Согласно письму Министерства природных ресурсов Краснодарского края (исх. № 202-03.2-16242/18 от 04.06.18 г.) территория индустриального парка расположена вне особо охраняемых природных территории регионального значения.

4.2 Ограничения техногенного характера

4.2.1 Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (санитарный разрыв) – территория между границами промплощадки и селитебной застройки. СЗЗ предназначена для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния факторов физического воздействия предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередачи (повышенная вибрация, ультразвук, электромагнитные волны, статическое электричество) на окружающее население. Также СЗЗ предназначена для создания архитектурно-эстетического барьера между предприятием и жилой застройкой, дополнительного озеленения площадей с целью ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Размер и использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны на проектируемой территории определены с учетом генерального плана Усть-Лабинского городского поселения, представленных сведений по действующим предприятиям, фактического натурного обследования.

В проекте планировки существующие границы санитарно-защитных зон от  объектов негативного влияния  нанесены на чертежах «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. М1:5000», «Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М1:2000».

4.2.2 Охранные зоны инженерных сетей и сооружений

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации от инженерных сетей и сооружений устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участки.

В проекте планировки и межевания, на чертежах «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. М1:5000», «Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М1:2000» нанесены охранные зоны от существующих и запроектированных инженерных сетей и сооружений, расположенных в границах проектируемой территории и в непосредственной близости от нее:

- запроектированный самотечный канализационный коллектор протяженностью 15 км вдоль южной границы региональной автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края;

- существующие и запроектированные подземные линии КЛ 10 кВ с охранной зо-ной (1м в обе стороны);

- запроектированная теплотрасса от МиниТЭЦ к ООО «МПК-Кубань» с охранной зоной (2м в обе стороны);

- существующая ВЛ 10 кВ с охранной зоной (10м в обе стороны);

- существующая ВЛ 35 кВ с охранной зоной (15м в обе стороны);

- существующая ВЛ 110 кВ с охранной зоной (20м в обе стороны);

- существующая ВЛ 220 кВ с охранной зоной (30м в обе стороны);

- существующие линии связи с охранной зоной (2м в обе стороны);

- существующий газопровод низкого давления с охранной зоной (5м в обе сторо-ны);

- существующий газопровод высокого давления с охранной зоной (25м в обе сто-роны);

- существующий водопровод с охранной зоной (5м в обе стороны);

- существующие сети канализации с охранной зоной (5м в обе стороны).

В соответствии с письмом Краснодарского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (исх. № 26/0160/64/1768 от 24.05.2018 г.) западная часть территории индустриального парка находится в охранной зоне (25 м) и зоне минимальных расстояний (100 м) магистрального газопровода «Каневская-Усть-Лабинск», а также газопровода-отвода к. ГРС г. Усть-Лабинска.

Также, согласно письму Управления связи ООО «Газпром трансгаз Краснодар (исх. № 30/0210-106/1483 от 30.05.2018 г.) на территории и вблизи индустриального парка проходят действующие кабельные линии технологической связи (КЛС).

4.2.3. Иные ограничения техногенного характера

В южной части индустриального парка расположена газонаполнительная станция (ГНС), принадлежащая ООО «Юг-Газпрофсервис». В соответствии с письмом ООО «Юг-Газпрофсервис» (исх. № 43 от 31.05.2018 г.) максимальный объем хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) составляет 400 м3, количество емкостей для хранения СУГ – 7 ш. по 100 м3.

Проектом планировки территории в соответствии с пунктом 9.1.6 и п. 1 таблицы 9 СП 62.13330.2011* Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» учтены противопожарные расстояния в размере 200 м от зданий, сооружений и наружных установок ГНС до зданий всех назначений индустриального парка.

## 4.3 Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, материалам архива Управления, в границах рассматриваемого земельного участка расположен объект культурного наследия - «Памятник В.И. Ленину, 1959 г.», г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, сквер сахарного завода (см. письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края исх. № 78-19-6379/18 от 15.06.2018 г.).

Памятник принят на государственную охрану решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся от 29.01.1975 № 63 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в Краснодарском крае». В границах рассматриваемого земельного участка специальные изыскания (сплошные археологические разведки) на предмет выявления объектов культурного наследия в объемах, необходимых для разработки и реализации мероприятий по их сохранению, не проводились. Сведений, содержащихся в документах государственного учёта по Краснодарскому краю, для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в ходе проектирования и строительства на земельном участке не достаточно.

Согласно вышеуказанному письму до начала проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо выполнить мероприятия по  разработке и реализации необходимых мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологические полевые работы (разведки) в целях выявления в зонах производства данных работ неучтенных объектов культурного наследия.

4.4. Геологические и  иные особенности территории проектирования

В соответствии с генеральным планом Усть-Лабинского городского поселения на проектируемой территории имеются следующие ограничения:

- территория потенциального подтопления;

- территория с инженерно-геологическими условиями простой и средней сложности;

- граница Усть-Лабинского тектонического разлома (направление север-юг) в восточной части индустриального парка;

- сильные ветры западного направления.

Фоновая сейсмичность г. Усть-Лабинска по СП 14.13330.2014г. (карта ОСР-97-В) и по СНКК 22-301-2000г, оценивается в 7 баллов по шкале MSK – 64.

По карте геологического районирования территории Усть-Лабинского района индустриальный парк попадает в границы зоны III-4-Г, характеризующейся наличием просадочных грунтов (II типа), эрозией почв, сейсмичностью 8 баллов (необходим учет при проектировании и строительстве указанных факторов).

По мере освоения индустриального парка сейсмичность территории в соответствии с грунтовыми условиями каждой площадки будет уточняться  по результатам инженерно-геологических изысканий.

5. Проектное решение

5.1. Инвестиционная привлекательность.

Индустриальный (промышленный) парк — это управляемый специализированной управляющей компанией комплекс объектов недвижимого имущества, состоящий из земельного участка (участков) с производственными, административными, складскими и иными зданиями, строениями и сооружениями, обеспеченный инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимой для создания нового промышленного производства, а также обладающий необходимым правовым режимом для осуществления производственной деятельности.

Индустриальный парк формируется с целью повышения инвестиционной привлекательности региона – это территория промышленной зоны, на которой должна быть создана вся необходимая для развития бизнеса инженерная и прочая инфраструктура, а также предоставляться востребованные предпринимателями услуги – логистические, консалтинговые, организационные.

Проектируемая территория является инвестиционно-привлекательной площадкой для развития промышленной зоны Усть-Лабинского района и г. Усть- Лабинска.

Положительные моменты для развития индустриального парка:

- высокая инвестиционная привлекательность региона;

- высокий уровень развития энергетической (энергообеспеченность региона и района) и инженерной инфраструктуры;

- удобное географическое положение – участок расположен в центральной части Краснодарского края на пересечении транспортных магистралей, близость к краевому центру г. Краснодару и аэропорту - 60 км, доступность к основным морским портам (Новороссийск, Туапсе, Анапа, Ейск) – 200 км, соединён с федеральными автодорогами  М-4 «Дон» и Р-217 «Кавказ»;

- близость рынка сбыта;

- наличие трудовых ресурсов;

- наличие незастроенных территорий;

- наличие улиц магистрального и местного значения по контуру участка, с которых осуществляется въезд на территорию индустриального парка;

- наличие на территории подъездной железнодорожной ветки;

-  благоприятная экологическая обстановка;

- проектируемый участок в соответствии генеральным планом города Усть-Лабинск  предусмотрен для развития промышленной зоны;

- свободный выбор функционального использования территории;

- наличие инженерного коммуникационного коридора;

-  близость расположения инженерной инфраструктуры.

5.2. Архитектурно-планировочное решение

Размещение индустриального парка предусмотрено документами территориального планирования – «Схемой территориального планирования Усть-Лабинского района» и «Генеральными планом Усть-Лабинского городского поселения», в соответствии с которой территория индустриального парка «Кубань» планировочно увязана с прилегающими районами города Усть-Лабинска, а также с выходами на внешние транспортные направления: автомобильные и железнодорожные магистрали.

Согласно генеральному плану Усть-Лабинского городского поселения территория индустриального парка относится к функциональным зонам существующих, проектируемых и резервных производственных и коммунально-складских территорий, объектов транспортной инфраструктуры, территория для размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения в производственной зоне.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения территория индустриального парка относится к следующим территориальным зонам:

- ОД-3. Зона обслуживания и деловой активности при транспортных коридорах и узлах;

- П-2. Зона предприятий, производств и объектов II класса опасности СЗЗ-500 м;

- П-3. Зона предприятий, производств и объектов III класса опасности СЗЗ-300 м;

- СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения.

Планировочное решение индустриального парка формируется из условий ограничений объектами инженерно-транспортной инфраструктуры и возникающими санитарно-защитными зонами (СЗЗ) проектируемых предприятий.

Проектом планировки устанавливаются границы основных элементов планировочной структуры территории индустриального парка, способных обеспечить ее устойчивое развитие.

В основу проектных предложений по организации планировочной структуры территории индустриального парка положены следующие принципы:

- функциональное зонирование территории по отраслевому признаку;

- создание транспортной инфраструктуры индустриального парка, имеющей удобные внешние выходы, а также безопасную транспортную связь внутри индустриального парка.

Количественная оценка архитектурно-планировочных решений индустриального парка определяется занятостью территории (далее – коэффициент использования территории).

Значение коэффициента использования территории для многопрофильных индустриальных парков должно составлять не менее 60 %.

Тип индустриального парка – многопрофильный.

Общая площадь территории в границах индустриального парка составляет 846,72 га.  В том числе территория индустриального парка без земель сельскохозяйственного использования - 766,23 га

Площадь застройки индустриального парка –  4600 тыс. м2 (460 га.)

Коэффициент использования территории проектируемого индустриального парка  с сохранением части земель сельскохозяйственного использования   (поля) составляет- 54,3 %.

Коэффициент использования территории проектируемого индустриального парка  к территории индустриального парка без земель сельскохозяйственного использования – 60%

Коэффициент застройки кварталов промышленно-коммунальной зоны – 0,8.

Коэффициент плотности застройки кварталов промышленно-коммунальной зоны не более 2,4.

Площадь промышленно-коммунальной зоны ориентировочно составляет  - 478 га.

Площадь застройки кварталов промышленно-коммунальной зоны – 3828 тыс. м2 (382,8 га).

5.3. Функциональное зонирование.

Функциональное зонирование проектируемого индустриального парка выполнено в соответствии с заданием на проектирование, с учетом сложившейся градостроительной ситуации на начало  проектирования и положений генерального плана и правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, в том числе существующей застройки, зон с особыми условиями использования территории, сложившихся инженерных и транспортных коридоров.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также очередности и комплексности строительства.

При размещении площадок промышленных предприятий большое внимание было уделено воздействию промышленных объектов на окружающую среду, что отразилось на размещении предприятий, учитывая их санитарные зоны.

Территория представлена следующими функциональными зонами:

- производственные зоны;

- коммунальные зоны;

- общественно-деловая зона;

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования

Производственная зона.

Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Коммунальная зона

Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Общественно-деловая зона.

Общественно-деловые зоны в промышленной зоне предназначены для размещений объектов обслуживания, включая объекты торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности,  административных, научно-исследовательских учреждений, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Инженерная зона представлена инженерными объектами и сооружениями по обслуживанию проектируемой территории.

Транспортная зона представлена улично-дорожной сетью, гостевыми автостоянками.

Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зоны сельскохозяйственного использования, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Ориентировочный баланс функциональных зон приводится в таблице 5.1.

Баланс проектируемых функциональных зон

Таблица 5.1.

5.4. Объекты промышленной зоны

5.4.1 Современное состояние на начало проектирования

На начало проектирования значительная часть проектируемого участка  занята землями для сельскохозяйственного производства (пашня).

В юго-западной части  и центральной части проектируемого участка  располагается:

-  АО «Сахарный завод «Свобода» с железнодорожными подъездными путями. Мощность предприятия – 7000 тонн переработки сахарной свеклы в сутки. Основные виды  продукции – сахар белый кристаллический свекловичный, сахар белый кусковой, патока, жом сырой и гранулированный. Численность работников – 365 человек ;

-  ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Кубань». Мощность предприятия 27 тонн мяса на кости в смену. Основные виды продукции – мясо говядины и свинины охлаждённое и замороженное; субпродукты свиные и говяжьи охлаждённые и замороженные; полуфабрикаты крупнокусковые, порционные, мелкокусковые из  говядины и свинины охлаждённые, замороженные; полуфабрикаты маринованные крупнокусковые, порционные, мелкокусковые из свинины охлаждённые; рубленные полуфабрикаты; шпик замороженный; мясо блочное замороженное. Численность работников – 215 человек и на перспективу – 325 человек;

- Завод по производству газобетонных блоков ООО «Главстрой–Усть-Лабинск». Мощность предприятия – 420 тыс.м3 в год.  Основные виды продукции – газобетонные блоки, газобетонные перемычки. Численность работников – 178 человек;

-  Мини ТЭЦ ООО «ЕвроСибЭнерго-Кубань». Мощность – 4,44 МВт. Основные виды продукции – производство электрической энергии. Численность работников -12 человек.

В  северо-восточной части проектируемого участка располагается:

- Животноводческая ферма МТФ № 15 «АО Агрообъединение  Кубань». Количество  голов скота 450 и ското-мест для молодняка 550 голов. Численность работников – 7 человек.

Общая численность работников в существующих сохраняемых предприятий составляет 777 человек, с учетом перспективы   887 человек

5.4.2 Проектное предложение

Территория индустриального парка «Кубань» делится на  четыре промышленных района – «А», «Б», «В», «Г».

Первая очередь строительства  включает в себя два промышленных района, расположенных южнее краевой автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края:

- район «А» – юго-западная часть индустриального парка;

- район «Б» – центральная часть индустриального парка.

Вторая очередь  строительства включает  в себя  два  промышленных района, расположенных севернее краевой автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края:

- район «В» - центральная часть индустриального парка к западу от круговой развязки с  а/д А-160 Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск;

- район «Г» – северо-восточная часть индустриального парка к востоку от круговой развязки с  а/д А-160 Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск.

Промышленно-производственная зона составляет основную часть индустриального парка.

Площадь  индустриального парка в границах  проектирования составляет  - 846,72 га  из них производственно-коммунальные территории  - 478 га,   в том числе 1 очередь - 224 га.

В промышленной зоне предусматривается размещение промышленно-производственных предприятий II, III, IV класса со вспомогательными объектами, учреждениями и предприятиями обслуживания закрытой сети и  очистные сооружения закрытого типа.

Коэффициент застройки производственной зоны – 0,8. Коэффициент плотности застройки производственной зоны не более 2,4.

На территории  промышленно-производственной  зоны следует предусматривать подзоны:

- производственных площадок предприятий, где выделяются предзаводская,  производственная, подсобная и складская подзоны;

- общественного центра, где размещаются административные учреждения управления производством и предприятия обслуживания закрытой сети (предприятия общественного питания, специализированные учреждения здравоохранения, предприятия  бытового обслуживания и торговли);

- общих объектов вспомогательных производств и хозяйств,  где размещаются объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, пожарное депо, отвальное хозяйство производственной зоны.

На территории, прилегающей к производственной зоне, предусматривается размещение учреждений обслуживания открытой сети для рабочих производственной зоны.

Площадь озеленённой территории  производственной зоны не менее 15%.

Инженерное обеспечение производственной зоны по техническим условиям.

В границах промзоны  сохраняются существующие  предприятия   и планируются к размещению новые предприятия:

- по производству строительных материалов, изделий и конструкций;

- по переработке сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания;

- по производству и расфасовке фармацевтической продукции;

Проектом предусматривается выделение первой очереди строительства индустриального парка, расположенной южнее краевой автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края и второй очереди, расположенной к северу от краевой автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края.

На 1 очередь предусматривается:

- строительство завода по производству сухих строительных смесей и изделий из фибробетона, расположенного на территории существующего предприятия по производству газобетонных блоков;

- сохранение и дальнейшее развитие существующих мясоперерабатывающего комплекса и завода по производству сахара, размещение предприятий по производству продукции из полипропилена, переработке сельхозпродукции;

- развитие инженерной инфраструктуры, включая строительство канализационного коллектора вдоль автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края, расширение мощности действующей МиниТЭЦ, развитие улично-дорожной сети и обустройство въездов на территорию индустриального парка;

- формирование центральной зоны объектов обслуживания индустриального парка, включающую бизнес-центр с вертолетной площадкой, торгово-логистический центр, экспо-центр;

- развитие общественного деловой зоны вблизи транспортной развязки в юго-западной части индустриального парка, включающей в себя проектируемый автовокзал, торгово-закупочную площадку ООО «Агро Ютилити», объекты придорожного сервиса, автостоянку.

Проектная численность работающих ориентировочно 3,3 тыс. человек (3260 чел. - численность уточняется на следующей стадии проектирования после определения направленности предприятий-резидентов индустриального парка). На 1 очередь  численность работающих составит –1,7 тыс. человек (районы «А» и «Б»). Распределение численности  работающих в промышленной  зоне по производственным кварталам приводится в таблице 5.2.

Распределение численности работающих в промышленной зоне

по кварталам

Таблица 5.2

| Номер квартала | Номер участка (экспликации) | Площадь участка, га | Проектная численность работающих, чел | Площадь застройки,м2 (при КЗ 0,8) | Общая площадь зданий , м2 (при КПЗ 2,4) | Общая площадь зданий, м2 (полезная) | Класс производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленный район «А» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | 42,48 | 365 | 339840 | 1019520 | 815616 | II |
| Промышленный район «Б» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | 6,88 | 42 | 55040 | 165120 | 132096 | IV |
|  | 2.2 | 3,38 | 20 | 27040 | 81120 | 64896 | III |
| итого квартал 2 |  | 10,26 | 62 | 82080 | 246240 | 196992 |  |
| 3 | 3.1 | 19,5 | 325 | 156000 | 468000 | 374400 | III |
| 3 | 3.2 | 4,86 | 29 | 38880 | 116640 | 93312 | III |
| 3 | 3.4 | 11,62 | 70 | 92960 | 278880 | 223104 | IV |
| 3 | 3.5 | 5,29 | 12 | 42320 | 126960 | 101568 |  |
| 3 | 3.6 | 10,29 | 62 | 82320 | 246960 | 197568 | IV |
| итого квартал 3 |  | 51,56 | 498 | 412480 | 1237440 | 989952 |  |
| 4 | 4.1 | 19,17 | 200 | 153360 | 460080 | 368064 | III |
|  | 4.2 | 7,84 | 47 | 62720 | 188160 | 150528 | IV |
| итого квартал 4 |  | 27,01 | 247 | 216080 | 648240 | 518592 |  |
| 5 | 5.2 | 5,15 | 32 | 41200 | 123600 | 98880 | III |
|  | 5.3 | 13,32 | 80 | 106560 | 319680 | 255744 | III |
|  | 5.4 | 43,19 | 260 | 345520 | 1036560 | 829248 | III |
| итого квартал 5 |  | 61,66 | 372 | 493280 | 1479840 | 1183872 |  |
| 6 | 6.1 | 6,33 | 38 | 50640 | 151920 | 121536 | IV |
|  | 6.2 | 13,38 | 80 | 107040 | 321120 | 256896 | IV |
| итого квартал 6 |  | 19,71 | 118 | 157680 | 473040 | 378432 |  |
| 7 |  | 11 | 66 | 88000 | 264000 | 211200 | IV |
| итого район «Б» |  | 181,2 | 1363 | 1449600 | 4348800 | 3479040 |  |
| Промышленный район « В» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.1 | 13,49 | 82 | 107920 | 323760 | 259008 | III |
|  | 8.2 | 20,32 | 122 | 162560 | 487680 | 390144 | III |
| итого квартал 8 |  | 33,81 | 204 | 270480 | 811440 | 649152 |  |
| 9 | 9.1 | 13,78 | 84 | 110240 | 330720 | 264576 | III |
|  | 9.2 | 16,29 | 98 | 130320 | 390960 | 312768 | III |
| итого квартал 9 |  | 30,07 | 182 | 240560 | 721680 | 577344 |  |
| 10 |  | 37,8 | 226 | 302400 | 907200 | 725760 | III |
| 11 |  | 30,76 | 185 | 246080 | 738240 | 590592 | III |
| 12 |  | 32,17 | 193 | 257360 | 772080 | 617664 | III |
| 13 |  | 25,5 | 154 | 204000 | 612000 | 489600 | III |
| итого район «В» |  | 190,11 | 1144 | 1520880 | 4562640 | 3650112 |  |
| Промышленный район «Г» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 40,09 | 240 | 320720 | 962160 | 769728 | III |
| 15 |  | 24,62 | 148 | 196960 | 590880 | 472704 | III |
| итого район «Г» |  | 64,71 | 388 | 517680 | 1553040 | 1242432 |  |
| Всего производственные участки |  | 478,50 | 3260 | 3828000 | 11484000 | 9187200 |  |

5.5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

5.5.1 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания рабочих производственной зоны

В границах проекта планировки индустриального парка предусматриваются объекты обслуживания  закрытой  и открытой сети.

Учреждения закрытой сети обслуживания размещаются на территории промышленных предприятий. К закрытой сети обслуживания относятся помещения здравоохранения (медпункты, фельдшерские и врачебные здравпункты), организации общественного питания (столовые, на полуфабрикатах или сырье, столовая - раздаточная, комната приема пищи). Расчет потребности учреждений обслуживания закрытой сети определяется согласно СНиП 2.09.04-87*на следующей стадии проектирования.

В общественном центре производственной зоны, предусматривается размещение учреждений обслуживания открытой сети для рабочих производственной зоны. К объектам обслуживания открытой сети  относятся  объекты торгово-бытового назначения, спорта, сбербанки, отделения связи, а также офисы и объекты автосервиса.

5.5.2 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания открытой сети рабочих производственной зоны

В границах проекта планировки предусмотрено размещение объектов социального и культурно-бытового назначения открытой сети   для обслуживания рабочих производственной зоны.

Расчет нормативной потребности учреждений и предприятий социального и культурно-бытового назначения выполнен  3,3 тыс. работающих согласно СНиП 2.04.01-89* актуализированной редакции  в 2016 году, СНиП II-89-80* актуализированной редакции 2011 года и Норм градостроительного проектирования Краснодарского края нормативный расчет приведен в таблице 6.3.

Объекты обслуживания размещаются  в общественном центре производственной зоны и на прилегающей территории  к промышленной зоне в границах проекта планировки.

Предусматриваются общественный центр обслуживания производственной зоны открытой сети в составе:

- тренажерный зал;

- аптека;

- магазины продовольственных и непродовольственных товаров;

-  кафе с магазином кулинарии;

- предприятие бытового обслуживания;

- офисные помещения;

- прачечная самообслуживания;

- отделение банка;

- отделение связи (почта).

В центральной части промышленного района «Б» располагаются:

- бизнес-центр с вертолетной площадкой;

-  экспо-центр.

В юго-западной части  проектируемого участка (промышленный район  «А») размещаются торгово-логистический центр  и автовокзал.

Проектом предусматриваются автостоянки и объекты автосервиса (СТО на 8  постов).

Проектом  предусматривается размещение пожарного депо на 4 машины в районе «В».

Нормативный расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания открытой сети рабочих производственной зоны на 3,3 тыс. рабочих

Таблица 5.3

| Наименование | Норма на 1000 чел. | Требуется | Проектируется | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Аптека, объект | 1на2,5 | 2 | 2 | 0,20 |
| 2. Тренажерные залы, м2 общ.площ. | 80 | 264 | 264 | 0,10 |
| 3.Магазины продовольственных товаров, м2 торг.площади | 140 | 462 | 462 | 0,37 |
| 4.Магазины непродовольственных товаров, м2 торг.площади | 60 | 198 | 198 | 0,16 |
| 5. Магазин кулинарии, м2 торг.площади | 3 | 10 | 10 | 0,01 |
| 6. Предприятия общественного питания. Посад.мест | 16 | 53 | 53 | 0,13 |
| 7.Предприятия бытового обслуживания, р.мест | 4 | 13 | 13 | 0,26 |
| 8.Прачечная самообслуживания, кг сухого белья в смену | 20 | 66 | 66 | 0,60 |
| 9.Отделение банка, объект на 3 опер.окон |  | 1-2 | 2 | 0,10 |
| 10. Отделения связи, объект |  | 1-2 | 2 | 0,1 |
| итого |  |  |  | 2,04 |
| 11. Автостоянки хранения индивидуальных машин, мест | 160 | 528 | 528 | 1,58 |
| 12.СТО, постов |  |  | 8 | 0,16 |
| Всего потребность территории |  |  |  | 3,78 |

5.6. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорт

Территория проектируемого индустриального парка характеризуется наличием удобных подъездных путей и развитой сетью прилегающих автомобильных дорог и городских улиц. Подъезды осуществляются с прилегающих автомобильных дорог и городских улиц:

- федеральная автодорога I-Б; II технической категории А-160 Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск (направление юг-север);

- региональная автодорога II технической категории Темрюк-Краснодар-Кропоткин–граница Ставропольского края (направление запад-восток).

- ул. Коммунальная – магистральная улица (по генеральному плану).

- ул. Свеклопункт – магистральная улица (по генеральному плану).

Внутренняя структура проектируемых автодорог представляет собой сеть межплощадочных автомобильных дорог, имеющих выходы на внешние направления и связанные в единую систему со структурой улично-дорожной сети Усть-Лабинска.

Проектом выполнен расчет необходимого количества парковочных мест автомобилей для  временного их  хранения (гостевые автостоянки).

Потребность гостевых автостоянок составляет 770-960  маш/мест, из них:  для учреждений общественно-деловой зоны  – 308-418 маш. мест, из них   для учреждениий открытой сети обслуживания рабочих производственной зоны 108-151  маш.мест.; для производственной зоны – 462-528 маш. мест.

Потребность автостоянок и их размещение уточняется на следующей стадии проектирования.

Ориентировочный расчет автостоянок

Таблица 5.4

| Наименование | Расчетная единица | Нормативный показатель 1 маш.место на количество расчетных единиц |  | Потребность автостоянок, маш.мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при | при | макс | мин- им |
| Расчет автостоянок для учреждений социального и культурно-бытового назначения открытой сети обслуживания рабочих |  |  |  |  |  |
| 1.Аптека, объект |  |  |  | 10 | 10 |
| 2. Тренажерные залы, м2 общ. площ. | 264 | 25 | 40 | 11 | 7 |
| 3.Магазины продовольственных товаров, м2 общ.площади | 1232 | 30 | 50 | 41 | 25 |
| 4.Магазины непродовольственных товаров, м2 общ.площади | 528 | 30 | 50 | 18 | 11 |
| 5. Магазин кулинарии, м2общ. площади | 26 | 30 | 50 | 1 | 1 |
| 6. Предприятия общественного питания. посад.мест | 60 | 4 | 5 | 15 | 12 |
| 7.Предприятия бытового обслуживания, м2 общ. площ. | 176 | 10 | 15 | 18 | 12 |
| 8.Прачечная самообслуживания, кг сухого белья в смену | 88 | 10 | 15 | 9 | 6 |
| 9.Отделение сбербанка ,м2 общ.площади | 600 | 30 | 35 | 20 | 17 |
| 10. Отделения связи, м2 общ.площади | 300 | 30 | 35 | 10 | 9 |
| Итого для учреждений соцкультбыта открытой сети, обслуживающих рабочих |  |  |  | 151 | 108 |
| Выставочный центр, единовременных посетителей | 1000 | 6 | 8 | 167 | 125 |
| Автовокзал, единовременных пассажиров | 500 | 10 | 15 | 50 | 33 |
| Бизнес-центр, м2 общ. площ. | 2500 | 50 | 60 | 50 | 42 |
| Автостоянки хранения индивидуальных машин рабочих промзоны, 1000 чел работающих | 3,3 | 160 | 140 | 528 | 462 |
| Общая потребность автостоянок |  |  |  | 946 | 770 |

6. Инженерная инфраструктура индустриального парка

6.1. Существующее положение на начало проектирования

На территории проектируемого индустриального парка «Кубань» на начало проектирования инженерная инфраструктура представлена следующими объектами:

1. МиниТЭЦ ООО «ЕвроСибЭнерго-Кубань»  (первая очередь), мощностью 4,44 МВт.

Основное топливо – природный газ поступающий по газопроводу Dy 300мм. Присоединение Мини-ТЭЦ по природному газу к газораспределительной сети осуществляется от системы газоснабжения г. Усть-Лабинска.

Выпускаемая продукция – электроэнергия для нужд потребителей ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» и ООО «МПК-Кубань». Станция работает в автономном режиме без связи с общей электрической сетью. В настоящее время МиниТЭЦ осуществляет поставку электроэнергии посредством подземных кабельных линий КЛ-10 кВ на ряд  предприятий, включая  ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» и ООО «МПК-Кубань», расположенных на территории индустриального парка.

2. Существующими и ранее запроектированными наружными сетями и сооружениями, предназначенными для обеспечения существующей производственной зоны, и транзитными коммуникациями:

- запроектированный самотечный канализационный коллектор протяженностью 15 км вдоль южной границы региональной автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края;

- существующие и запроектированные подземные линии КЛ 10 кВ с охранной зоной (1м в обе стороны);

- запроектированная теплотрасса от МиниТЭЦ к ООО «МПК-Кубань» с охранной зоной (2м в обе стороны);

- существующая ВЛ 10 кВ с охранной зоной (10м в обе стороны);

- существующая ВЛ 35 кВ с охранной зоной (15м в обе стороны);

- существующая ВЛ 110 кВ с охранной зоной (20м в обе стороны);

- существующая ВЛ 220 кВ с охранной зоной (30м в обе стороны);

- существующие линии связи с охранной зоной (2м в обе стороны);

- существующий газопровод низкого давления с охранной зоной (5м в обе стороны);

- существующий газопровод высокого давления с охранной зоной (25м в обе стороны);

- существующий водопровод с охранной зоной (5м в обе стороны);

- существующие сети канализации с охранной зоной (5м в обе стороны).

На начало проектирования основными потребителями инженерных ресурсов являются действующие предприятия в существующей производственной зоне индустриального парка:

-  АО «Сахарный завод «Свобода» (район «А»);

-  ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Кубань» (район «Б»);

- Завод по производству газобетонных блоков ООО «Главстрой–Усть-Лабинск» (район «Б»);

- Животноводческая ферма МТФ № 15 «АО Агрообъединение  Кубань (район»Г»);

- МиниТЭЦ ООО «ЕвроСибЭнерго-Кубань»  (первая очередь).

3. Внутриплощадочными инженерными системами на территории предприятий.

Баланс потребления инженерных ресурсов на начало проектирования индустриального парка приведен в таблице 6.1.

Баланс потребления инженерных ресурсов

на начало проектирования

Таблица 6.1

| Вид инженерной системы | Ед. изм | ООО "Главстрой-Усть-Лабинск" | ООО "МПК "Кубань" | АО «Сахарный завод "Свобода" | АО "Агрообъединение "Кубань" (МТФ № 15) | ООО "ЕвроСибЭнерго-Кубань | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | кВт | 1 300,00 | 2 300,00 | 2 583,00 | 80,00 | 1 800,00 | 8 063,00 |
| Водоотведение | м3/сут | 26,60 | 400,00 | 1 949,00 | 2,00 | 10,00 | 2 387,60 |
| Водоснабжение | м3/сут | 1 374,00 | 400,00 | 3 400,00 | 40,00 | 5,00 | 5 219,00 |
| Газоснабжение | м3/час | 5,4 | 0,6 | 28,6 | - | 5,51 | 4 578,6 |
| Связь | точек | - | 5,00 | 150,00 | - | - | 155 |

6.2. Проектное предложение по развитию инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура формируемого  индустриального  требует развития в соответствии с потребностями  размещаемых  предприятий-резидентов, так как существующая инженерная инфраструктура не учитывала  качества и необходимых объемов потребления  перспективных  производственных территорий.

В частности требуют решения вопрос кооперированных систем водоснабжения, хозяйственно – бытовой, производственной и дождевой канализации, электроснабжения и газоснабжения с учетом необходимости минимизации дублирования сетей и сооружений для экономии земельных и материальных ресурсов, уменьшения негативного влияния на окружающую среду, в частности загрязнение подземных водных горизонтов и рационального использования водных ресурсов, обеспечения надежности энергообеспечения и энергосбережения производственной деятельности предприятий.

Формирование индустриального предполагает на первом этапе создание инженерной инфраструктуры в объеме, необходимом для обеспечения хозяйственной деятельности всех существующих потребителей и потенциальных резидентов парка.

Вместе с тем, определить на первоначальном этапе типы размещаемых производств и их производственную мощность, и, соответственно, требуемый объем инженерных ресурсов затруднительно, так как предприятия, работающие на территории парка, могут быть, как из одной, так и из разных отраслей промышленности и быть несвязанными между собой в технологических цепочках.

В связи с чем, проектом планировки спрогнозированы общие нагрузки индустриального парка по усредненным показателям действующих предприятий и производств, предполагаемых к размещению на проектируемой территории на расчетный срок.

С учетом прогнозных объемов потребляемых ресурсов проектом определены необходимые инженерные сооружения и коммуникации, размещаемые в границах индустриального парка  на территориях, которые являются наиболее целесообразными для размещения этих объектов по видам инженерного обеспечения, по условиям рельефа, приближения к источникам энергоснабжения, потребления или обслуживания, санитарно-гигиенических факторов и т.д.

По мере развития парка и в  зависимости от вида производственной деятельности, номенклатуры и объемов выпускаемой продукции, от технологии производства на территориях предприятий-резидентов будут уточняться объем необходимых инженерных ресурсов, а также  размещение необходимых им объектов инженерного обеспечения, таких как локальные источники теплообеспечения, газораспределительные подстанции, трансформаторные подстанции, насосные автоматического и специального пожаротушения и т.д. и объектов вспомогательного назначения.

Ориентировочный баланс потребления инженерных ресурсов на расчетный срок приведен в таблице 6.2.

Баланс потребления инженерных ресурсов

на расчетный срок

Таблица 6.2

| Вид инженерной системы | Ед. изм | Первая очередь (районы «А» и «Б») | Вторая очередь (районы «В» и «Г») | Итого: | Удельная нагрузка на 1 га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | кВт | 30842,2 | 41904,0 | 72746,2 | 152,32 |
| Водоотведение | м3/сут | 4957,3 | 4707,2 | 9664,5 | 20,24 |
| Водоснабжение | м3/сут | 10322,3 | 9450,4 | 19772,7 | 41,40 |
| Газоснабжение | м3/час | 10041,0 | 18298,0 | 28339,0 | 59,34 |
| Связь | точек | 441 | 523 | 964 | 2 |

6.2.1. Электроснабжение

МиниТЭЦ ООО «ЕвроСибЭнерго-Кубань» (первая очередь), мощностью 4,44 МВт. – основной энергетический узел для обеспечения потребителей индустриального парка электроэнергией и теплом. Площадь земельного участка для размещения МиниТЭЦ составляет в кадастровых границах 5,29 га, фактическая площадь земельного участка, занимаемая зданиями и  сооружениями первой очереди, составляет 0,35 га.  Предусматривается многократное увеличение производительности МиниТЭЦ в целях обеспечения электроэнергией и теплом предприятий по мере развития индустриального парка.

На территории участка проектом предлагается  строительство трансформаторных подстанций, которые  предусматривается запитать от МиниТЭЦ по кабельным линиям 10 кВ. Подстанции будут распределены по территории  в соответствии с распределением нагрузок и с  учетом категорийности проектируемых объектов.

По степени надежности электроснабжения электроприемники аварийного  и эвакуационного освещения, противопожарные системы, ВНС, а также системы  пожарной сигнализации и оповещения о пожаре,  электроприемники ИТП и лифты   относятся к I категории. Питание этих электроприемников предусматривается  от двух вводов с устройством АВР  в соответствии с СП31-110-2003.   Электроприемники рабочего освещения, технологического оборудования,  общеобменной вентиляции и кондиционирования относятся ко II и III категориям  электроснабжения. Наружное освещение автодорог и прилегающих территорий  относится к  III категории надежности электроснабжения.

6.2.2. Газо- и теплоснабжение

В настоящее время действующие предприятия первой очереди индустриального парка газифицированы от газораспределительной сети г. Усть-Лабинска. Газоснабжение новых производственных площадок будет осуществляться от существующих и проектируемых газопроводов на основании индивидуальных технических условий.

Теплоснабжение новых производственных предприятий предполагается осуществлять как от МиниТЭЦ, так и от локальных котельных на их территории.

6.2.3. Водоснабжение

Проектом предусматривается индивидуальное водоснабжение предприятий с устройством внутриплощадочных водозаборных сооружений для обеспечения технологических нужд.

6.2.4. Водоотведение

Отведение коммунально-бытовых и производственных сточных вод.

Отведение коммунально-бытовых и производственных сточных вод от проектируемого района предусматривается в проектируемый самотечный канализационный коллектор, расположенный вдоль южной границы автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин-границы Ставропольского края через систему трубопроводов с последующим отводом на очистные сооружения в западной части г. Усть-Лабинска.

Очистку производственных и городских сточных вод допускается производить совместно или раздельно в зависимости от их характера и при условии максимального повторного использования. Производственные сточные воды при этом должны отвечать действующим требованиям к составу и свойствам сточных вод, принимаемых в систему канализации населенного пункта.

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень такой очистки решается при проектировании системы канализации предприятия и должна быть согласована с организацией, эксплуатирующей систему канализации и очистные сооружения г. Усть-Лабинска.

Допускается объединение производственных сточных вод нескольких предприятий после контрольного колодца каждого предприятия.

При выборе схемы канализации новых промпредприятий необходимо учитывать:

- возможность сокращения объемов загрязненных сточных вод, образующихся в технологических процессах за счет внедрения безотходных и безводных производств, устройства замкнутых систем водного хозяйства, применения воздушных методов охлаждения и т.п.;

- возможность локальной очистки потоков сточных вод с целью извлечения отдельных компонентов;

- возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах с различными требованиями к ее качеству;

- условия выпуска производственных сточных вод в систему канализации города;

- условия удаления и использования осадков и отходов, образующихся при очистке сточных вод.

Проекты канализации производственных предприятий должны быть увязаны со схемой их водоснабжения, с обязательным рассмотрением возможности использования очищенных сточных и поверхностных вод для производственного водоснабжения и орошения (при условии согласования с санитарно-эпидемиологическими службами).

Дождевая канализация

На начало проектирования на территории индустриального парка отсутствует единая  система сбора, отвода и очистки поверхностных вод. На территории отдельных предприятий присутствуют внутренние системы дождевой канализации, объединенные в единую сеть очистки стоков (производственных, хозбытовых).

Проектное решение предусматривает отвод дождевых стоков с твердых покрытий существующих и проектируемых улиц и дорог в водоотводную систему улично-дорожной сети.

Отвод поверхностных стоков с территории промышленных предприятий необходимо выполнять в соответствии с  требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях городов и населенных пунктов (бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные станции, торговые центры), перед сбросом в дождевую канализацию или централизованную систему коммунальной канализации должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.

В зависимости от состава примесей, накапливающихся на промышленных площадках и смываемых поверхностным стоком, промышленные предприятия и отдельные их территории можно разделить на две группы:

к первой группе относятся предприятия и производства, территория которых по составу ближе к поверхностному стоку с селитебных территорий;

ко второй группе относятся предприятия, на которых по условиям производства не представляется возможным в полной мере исключить поступление в поверхностный сток специфических веществ с токсичными свойствами или значительных количеств органических веществ, обуславливающих высокие значения показателей ХПК и БПК стока.

При наличии в системе дождевой канализации города централизованных или локальных очистных сооружений поверхностный сток с территории предприятий первой группы, при согласовании с органами водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), может быть направлен в дождевую сеть города (водосток) без предварительной очистки.

Поверхностные сточные воды с территории предприятий второй группы перед отведением в дождевую канализацию населенного пункта, а также при их совместном отведении с производственными сточными водами должны подвергаться обязательной предварительной очистке от специфических загрязняющих веществ на самостоятельных очистных сооружениях.

Возможность приема поверхностных сточных вод с территорий предприятий в систему коммунальной канализации г. Усть-Лабинска (с целью совместной очистки с хозяйственно-бытовыми и производственными сточными водами) будет определяться условиями приема сточных вод в эту систему и рассматриваться в каждом конкретном случае при наличии резерва мощности очистных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод на очистные сооружения и в водные объекты следует предусматривать, по возможности в самотечном режиме по пониженным участкам площади стока. Перекачка поверхностного стока на очистные сооружения допускается в исключительных случаях при соответствующем обосновании.

Отведение дождевых и талых вод с кровель зданий и сооружений, оборудованных внутренними водостоками, будет осуществляться в дождевую канализацию без очистки.

Проектом планировки предлагается совместное отведение поверхностных сточных вод с производственными стоками с территорий производственных предприятий в проектируемый самотечный канализационный коллектор с последующим направлением их на городские  очистные сооружения в западной части г. Усть-Лабинска.  При размещении конкретных производств и отнесении их к соответствующей группе на дальнейших стадиях проектирования будет решаться вопрос о необходимости предварительной очистки поверхностных  стоков и размещении локальных очистных сооружений на территории производственных площадок.

7. Мероприятия по созданию среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)

7.1. Общие положения

Основные требования к планировке промышленного предприятия, где используется труд инвалидов:

- минимальная протяженность пешеходных путей передвижения по территории;

- безопасность передвижения по территории;

- устранение или изменение элементов, создающих препятствия на путях передвижения инвалидов;

- создание элементов, обеспечивающих удобную связь производства с местами проживания инвалидов.

Минимальная протяженность путей передвижения инвалидов по территории предприятия общего типа может быть обеспечена:

- при сосредоточении вблизи от входа на завод специализированных производственных участков и цехов, помещений социально-бытового обслуживания и других помещений, повседневно посещаемых инвалидами;

- путем четкого зонирования территории, при котором зона наиболее человекоемких и наименее вредных по санитарной категории производства цехов, где предполагается трудоустройство инвалидов на рассредоточенных рабочих местах и производственных участках, примыкает к предзаводской зоне

Безопасность передвижения инвалидов по территории предприятия должна быть обеспечена при помощи оборудования мест пересечений пешеходных и грузовых потоков специальной информацией, а в необходимых случаях пандусами и защитными устройствами.

Элементы территории промышленного предприятия следует изменять, если они являются препятствиями для передвижения инвалидов: контрольно-пропускные пункты; устройство, покрытие и оборудование пешеходных путей.

Элементы, обеспечивающие связь мест проживания инвалидов и производств, где они трудятся:

- стоянки личного транспорта инвалидов, максимально приближенные к рабочим местам;

- дополнительные, специально оборудованные остановки общественного транспорта, рассредоточенные вдоль фронта заводских корпусов с целью приближения к рабочим местам;

- на крупных предприятиях при необходимости - дополнительные контрольно-пропускные пункты.

7.2. Остановки общественного транспорта, автостоянки

Остановки общественного транспорта и стоянки личного транспорта инвалидов должны размещаться не далее 50 м от контрольно-пропускных пунктов. В отдельных случаях на крупных и реконструируемых предприятиях, где расстояния от автостоянок общего пользования превышают лимитируемые 50 м до проходных пунктов, а от проходных пунктов до рабочих мест в сумме превышают 300 м, автостоянки для инвалидов следует делать обособленными и размещать их в производственной зоне рассредоточенно, вблизи от входов в бытовые корпуса. В этих случаях в планировке контрольно-пропускных пунктов предусматривают возможность пропуска личного автотранспорта инвалидов на заводскую территорию.

Остановки общественного транспорта необходимо оборудовать навесом или павильоном, а также платформой, уровень которой должен соответствовать уровню пола транспортного средства.

Количество мест для инвалидов на автостоянке определяется в каждом конкретном проекте в зависимости от квоты рабочих мест для инвалидов, принятой на данном производстве, но не менее одного места при общем числе мест на стоянке до 100.

Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов выделяют разметкой и обозначают специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

7.3. Пути движения по территории

Контрольно-пропускные пункты, оборудованные турникетами, должны иметь проезды для инвалидных колясок шириной не менее 1,2 м.

На заводской территории не допускается пересечений пешеходных дорожек для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, и для инвалидов на костылях с грузовыми внутризаводскими проездами в одном уровне. При необходимости устройства пешеходного тоннеля, последний должен быть оснащен пандусом.

Устройство пандуса должно соответствовать следующим требованиям <*>:

- уклон каждого марша пандуса должен быть:

не более 5% при длине марша от 25 м и более

от 5 до 7    "    "    "       24 до 14 м

"   7  "  10    "    "    "      14  "   10 ";

- в начале и конце каждого подъема пандуса следует устраивать горизонтальные площадки шириной не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,5 м. При изменении направления пандуса ширина горизонтальной площадки должна обеспечивать возможность поворота кресла-коляски;

- по обеим сторонам пандуса предусматривают ограждения высотой не менее 0,9 м с поручнями. Поручни устанавливаются на высоте 0,7 м для людей, передвигающихся в колясках, и на высоте 0,9 м - для остальных.

Пешеходные пути на территории предприятия на участках, где должно быть обеспечено передвижение инвалидов, рекомендуется назначать не менее 1,2 м шириной, а при встречном движении инвалидных колясок - не менее 1,8 м.

Уклоны тротуаров и пешеходных дорожек при передвижении по ним инвалидов на креслах-колясках не должны превышать: продольный - 5%, поперечный - 1%. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы продольного уклона, допускается его увеличение до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.

Опасные участки на путях передвижения инвалидов следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 5 см.

В местах пересечения пешеходных путей с проездами не допускается применение бортовых камней со скошенной верхней гранью или съездов, сужающих ширину проезда. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см*.

7.4. Оборудование территории

На путях движения инвалидов по территории предприятия должна быть установлена хорошо читаемая и воспринимаемая визуальная информация, позволяющая быстро ориентироваться и предупреждать о возможных строительных барьерах или источниках опасности.

Специальными знаками или символами следует отметить все повседневно или периодически посещаемые инвалидами здания, сооружения и места на территории предприятия.

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте не менее 1,5 и не более 4,5 м от уровня поверхности пешеходного пути.

Территорию предприятия для инвалидов с дефектами зрения необходимо радиофицировать. Главный вход на предприятие следует оборудовать звуковым сигнальным устройством, рассчитанным на восприятие сигналов от остановок общественного транспорта.

При необходимости пути движения инвалидов с дефектами зрения могут быть оснащены элементами тактильной информации, специально разработанными в проекте благоустройства предприятия при консультации спецслужб по медицинской реабилитации.

Все предметы - препятствия на пути движения (деревья, осветительные столбы и т.п.) должны быть огорожены .

Осветительные устройства на путях движения инвалидов с дефектами зрения устанавливают по одной стороне дороги.

Освещенность в вечернее время путей движения по территории рассчитывают, исходя из требования обеспечения освещенности на земле - не менее 20 лк при лампах накаливания и не менее 40 лк - при люминесцентных лампах.

Система визуальной информации для инвалидов с дефектами слуха, разработанная в проекте благоустройства территории предприятия, должна обеспечивать полную информацию по всему комплексу производственной деятельности, соцкультбыта и административных служб и согласовываться с органами спецмедэкспертизы.

Устройство специальных площадок для занятий спортом и активного отдыха инвалидов должно обеспечивать безопасность занятий, а для инвалидов с полной или частичной потерей зрения - возможность ориентироваться в пространстве.

Безопасность занятий спортом обеспечивается при устройстве:

- полос безопасности по периметру игровых площадок и вдоль беговых дорожек; ширина полосы безопасности для инвалидов с полной или частичной потерей зрения - не менее 2,5 м, для инвалидов, пользующихся для передвижения креслами-колясками, - не менее 2 м по длинной стороне площадки и не менее 3 м по короткой стороне;

- на беговых дорожках для инвалидов с полной или частичной потерей зрения зоны старта длиной по направлению движения не менее 5 м и зоны финиша - длиной не менее 25 м*.

Обеспечение ориентации при занятиях спортом инвалидов с полной или частичной потерей зрения возможно при выполнении следующих мероприятий:

- использование в качестве ориентиров для направления движения звуковых маяков;

устройство вдоль дорожек для бега или разбега перед прыжком полос ориентации с факт- урной поверхностью покрытия и яркой контрастной окраской, шириной не менее 1,5 м, размещаемых между кромкой площадки и полосой безопасности;

- выделение цветом и фактурой поверхности покрытия поворотов беговых дорожек, зон стартов и финишей, толчковых зон при прыжках*.

Площадки для пассивного и активного отдыха инвалидов на открытом воздухе следует защищать от шума зелеными насаждениями.

8. Мероприятия по инженерной подготовке территории.

В условиях неопределенности окончательных параметров предприятий, в частности их границ, территориального размещения зданий и сооружений и т.п., вертикальная планировка территории индустриального парка предварительно предусматривает сплошное макропланирование  территории  застройки с учетом следующих основных требований:

- отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почв;

- максимального сохранения существующего рельефа;

- максимального сохранения почв и древесных насаждений;

- минимального объема земляных работ;

- минимального дебаланса земляных масс;

- сохранение и использования почвенного слоя при насыпи и съемках.

- создание нормальных условий для движения транспорта и пешеходов.

До начала земляных работ верхний плодородный слой почвы глубиной 20 см в пределах запланированой территории подлежит удалению, как непригодный для основы строений  и сооружений, и из-за необходимости его сохранения с целью улучшения плодородия малопродуктивных земель и рекультивации техногенно нарушенных территорий.

На последующих стадиях проектирования уточняются решения по схеме организации рельефа с учетом принятых решений по планируемому строительству.

При составлении проектно-сметной документации на конкретное строительство необходимо осуществлять микропланирование территории отдельных предприятий и объектов.

Абсолютные отметки поверхности земли меняются в пределах от 80,0 к 89,20 м..

К основным инженерным задачам вертикальной планировки относятся:

- организация стока поверхностных вод (дождевых, ливневых и талых) с  терри-тории;

- обеспечение допустимых уклонов  улиц, площадей и перекрестков для без-опасного и удобного движения всех видов транспорта и пешеходов;

- создание благоприятных условий  для размещения зданий и прокладки под-земных инженерных сетей;

- организация рельефа при  наличии неблагоприятных физико-геологических процессов (затопление территории, подтопление ее грунтовыми водами, оврагообра-зование и т.д.);

- решение задач при сооружении крупных и  уникальных плоскостных сооруже-ний.

Вертикальная планировка выполнена методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль обочин с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не превышает 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц запроектирован поперечным уклоном к обочинам проезжих частей.

Проезды и улицы с недостаточными нормативными продольными уклонами по оси дороги (до 0.004), рекомендуется проектировать с пилообразным профилем, с размещением в пониженных местах водоприемных устройств ливневых канализаций.

Пилообразный профиль проектируют только вдоль водоотводящих лотков, придавая уклон вдоль бордюра не менее 0.004, сохраняя по оси дороги существующий уклон местности.

При этом поверхности проезжей части придают переменные поперечные уклоны на площади шириной до 1,5 м, приближенной к лоткам проезжей части, где транспорт при остановке движется на малых скоростях.

При недостаточных продольных уклонах проезжей части рекомендуется поперечный уклон дороги увеличить на 10%.

Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа для отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы.

Величина и направление уклонов по осям улиц соответствует величине и направлению уклонов по водоотводящим лоткам вдоль проезжих частей улиц.

Схема вертикальной планировки разработана методом проектных отметок с указателями направления стоков и уклонов. Проектными отметками являются красные отметки, за существующие отметки (черные) приняты красные отметки в Балтийской системе. Схема вертикальной планировки территории показывает общую техническую возможность осуществления проектных решений по увязке уличной сети с рельефом, водотоками, существующими инженерными сооружениями.

Открытая сеть ливнестоков выполняется по улицам с проездами и обочинами, по открытым лоткам (кюветам).

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003.

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы.

9. Озеленение

9.1. Современное состояние.

Для проектируемой территории характерно достаточно глубокое залегание грунтовых вод (5-10 м от поверхности сложившегося рельефа)  и относительно ровный рельеф, что в значительной степени определяет растительный покров.

Зеленые насаждения в границах проектируемой территории представлены сезонными сельскохозяйственными растениями, насаждениями естественного происхождения и защитными лесополосами.

Основная часть территории свободна от застройки и представлена землями для сельскохозяйственного производства (пашни).

Насаждения естественного порослевого происхождения в небольшом объеме рассредоточены по границам промпредприятий и вдоль улиц и дорог.

Лесополосы расположены на северной стороне  автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин–граница Ставропольского края, по границам земельных участков для сельскохозяйственного производства и несут полезащитные функции.

9.2. Проектное решение.

В условиях зоны умеренного увлажнения, благоприятных климатических условий и длительного вегетационного периода территория Усть-Лабинского городского поселения способствует произрастанию богатого ассортимента древесно-кустарниковых пород.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаьждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов,  озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно - защитные, ветро- и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения

Деревья: туя восточная, биота восточная комнатная, ель голубая, сизая, сосна крымская, туя западная, береза бородавчатая и плакучая, дуб красный и черешчатый, ива плакучая, вавилонская, клен остролистный и Шведлера, клен серебристый, рассеченолистный, каштан конский, липа крупнолистная, орех черный, платан кленолистный, рябину обыкновенная, тополь пирамидальный и другие.

Кустарники: барбарис обыкновенный, дерен кроваво-красный, калина формы «Бульдонеж», магонияподуболистная, самшит вечнозеленый, скумпия, спирея Вангутта, снежноягодник белый, сирень, можжевельник, бересклет и др.

Для вертикального озеленения: глициния китайская, виноград девичий пятилистоглавый, плющ обыкновенный, плетистые розы и т.д.

Декоративные газоны:

а) райграс пастбищный – 40%

тимофеевка – 15%

овсяница тонколистная – 15%

мятлик луговой – 15%

овсяница – 15%

б) райграс пастбищный – 10%

овсяница красная – 30%

мятлик луговой – 10%

овсяница луговая – 50%.

Для физкультурных площадок

Мятлик луговой – 10%

Овсяница луговая – 10%

Овсяница красная

Полевица белая – 40%.

Цветочные растения:

Астры, тегетис, бегония вечноцветущая, дельфиниум, львиный зев, пион, петуния, портулак, сальвия блестящая, виола, гвоздика турецкая, георгина однолетняя, нарциссы и др.

Баланс зеленых насаждений в проектных границах

Таблица 9.1.

| Виды насаждений | Проектное предложение |  |
| --- | --- | --- |
|  | общая площадь, га | в т.ч. озеленённые, га |
| 1.Насаждения ограниченного пользования |  |  |
| Общественно-деловая застройка | 13,45 | 6,7 |
| Итого: | 13,45 | 6,7 |
| 2. Насаждения специального назначения |  |  |
| Производственная зона | 442,32 | 67 |
| Коммунальная зона | 6,01 | 1 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 296,63 | 89 |
| итого | 744,96 | 157 |
| Земли сельскохозяйственного использования | 88,31 | 2,3 |
| Всего в границах проектируемой территории | 846,72 | 166 |

10. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории занимает одно из важнейших мест в охране окружающей среды. Она направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения бытовыми отходами.

Основной системой сбора и удаления коммунальных  отходов является система сбора мусора в контейнеры и вызова его специализированными мусоровозами.

Санитарная очистка территории индустриального парка будет осуществляться сбором твердого мусора в мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на городской полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для сбора мусора предусматриваются с ровным асфальтовым покрытием, ограждением, озеленением. Конкретное их место расположения будет определено на последующей стадии проектирования.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Для вывоза коммунальных отходов, механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог и площадей используются машины специального назначения.

Внутриквартальные проезды по радиусам и ширине проезжей части обеспечивают свободный проезд мусоровоза к местам установки контейнеров для сбора мусора.

Очистка территории осуществляется коммунальным транспортом, система очистки плановая контейнерная. Упорядочен вывоз мусора санитарными машинами по графику. Существующий полигон коммунальных отходов находится на расстоянии 16 км.к востоку от города, в районе п. Двубратского.

Количество всех твердых бытовых отходов на проектируемой территории определяется согласно СниП 2.07.01-89* приложение 11 на 3300 человек работающих и приводится в таблице 9.1

Промышленные отходы  необходимо утилизировать на специализированных площадках и на мусороперерабатывающих заводах.

Расчет накопления коммунальных отходов в границах проекта планировки

Таблица 10.1.

| № пп | Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма на 1 чел. |  | Потребность |  |
|  |  | кг | л | т | тыс.л |
| Твердые: |  |  |  |  |  |
| 1, | Общее количество с учетом общественных зданий | 300 | 1500 | 990 | 4950 |
| 2. | Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 15 | 20 | 49,5 | 66 |
| Всего: |  |  |  | 1039,5 | 5016 |

11. Мероприятия  по пожарной безопасности

Инфраструктура пожарной охраны г. Усть-Лабинска представлена пожарно-спасательной частью 105-ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по Краснодарскому краю».

С целью предотвращения и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров проектом планировки индустриального парка предусматриваются следующие мероприятия:

- на территории зоны формируется разветвленная сеть автомобильных дорог с рассредоточенными выходами на внешние трассы, а также создается система зеленых насаждений, способствующих созданию как благоприятных санитарно-гигиенических условий для человека, так и предотвращению  распространение огня в случае пожара;

- застройка планировочных кварталов формируемой  зоны обеспечивает необходимые противопожарные расстояния между проездами, разделяющими кварталы, сооружениями и зданиями производственного, складского, обслуживающего, офисно-административного и торгового назначения;

- наружное и внутреннее пожаротушение предусматривается из приобъектных резервуаров,  оборудованных системами специального пожаротушения.

- магистральные сети электроснабжения предусматриваются с обеспечением необходимого резервирования с учетом категорийности предприятий и объектов.

Для обеспечения пожарной безопасности предприятий  в районе «В» предусмотрено строительство пожарного депо на 4 машины.

Дорожная сеть проектируется с самостоятельными  въездами-выездами с территории каждого участка, при наличии планировочных возможностей запроектировано по 2 въезда-выезда .

Радиусы закругления проезжих частей дорог составляют – 9 -12 м, для легкового автотранспорта  не менее  6,0 м;

В конце тупиковых подъездов предусмотрены площадки для разворота.

Для быстрейшей локализации пожара, последствий пожара или взрыва на территории предусматриваются необходимые средства пожаротушения.

12. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза. Из явлений природного характера наибольшую потенциальную опасность жизнедеятельности населения и промышленности представляют повторяющиеся с различной периодичностью и обусловленные климатическим и гидрологическим местоположением города процессы подтопления.

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на рассматриваемой территории следует отнести: аварии на коммунально-энергетических сетях, аварии на транспортных системах.

Оповещение и информирование населения по сигналам ГО осуществляется на основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной дежурной сменой органа управления ГОЧС одновременно по автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен (предупредительный сигнал «Внимание всем»), а также с использованием действующих сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 1 марта 1993г № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации проводится включение электросирен и других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем». По этому сигналу население и обслуживающий персонал объектов (организаций) обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения. Доведение сигналов гражданской обороны для жильцов района предусматривается по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции и телефонной связи, а также сиренами.

Основным способом защиты населения на рассматриваемой территории от современных средств поражения является своевременное оповещение.

Здания, находящиеся на рассматриваемой территории должны быть подключены к общегосударственной системе  оповещения - региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения  Краснодарского края (далее по тексту - РАСЦО), телевидение, радио, телефон. РАСЦО Краснодарского края является основной системой передачи сигналов управления и информации для населения, как в повседневных условиях, так и в чрезвычайных (аварийных) ситуациях.  РАСЦО создана в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Краснодарского края и обеспечения доведения до органов управления и населения информации и сигналов оповещения в мирное и военное время

Информирование населения будет также осуществляться с помощью Общероссийской  комплексной системы информирования и оповещения населения (далее по тексту ОКСИОН) в местах массового пребывания людей, которая должна быть создана в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации Федеральной целевой программой "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года"

С помощью ОКСИОН происходит информирование населения о правилах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях, использованию средств индивидуальной и коллективной защиты, способам эвакуации и другим навыкам безопасности жизнедеятельности в рамках программ и  методик в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, разработанных МЧС России.

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение население о возникновении чрезвычайных ситуаций, способа укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон  действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

В зависимости от масштабов, особенностей возникновения и развития чрезвычайных ситуаций проводятся частичная и общая эвакуация.

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов является вопросом местного значения поселения. Для реализации Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области обеспечения пожарной безопасности, органы местного самоуправления городских поселений, в части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий.

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера:

защита систем жизнеобеспечения населения - осуществление планово- предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

меры по снижению аварийности на транспорте - введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле - и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

13. Основные технико-экономические показатели проекта планировки в проектных границах

Основные технико-экономические показатели

проекта планировки в проектных границах

Таблица 13.1

| № п/п | Наименование показателей |  | Единица измерения | Существующее положение | На расчетный срок | в том числе 1 очередь строительства (районы «А» и «Б») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего |  | Га/% | 846,72/100 | 846,72/100 | 355,3/100 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Промышленная зона, из них |  | Га/% | 79,56/9,4 | 442,32/52,3 | 190,27/53,5 |
|  | территория производственных предприятий |  | Га | 79,56 | 391,27 | 166,49 |
|  | территория производственных предприятий в зоне ограничений |  | га |  | 51,05 | 23,78 |
| 1.1.2 | Коммунальная зона, из них |  | Га/% |  | 6,01/0,7 | 4,52/1,3 |
|  | территория объектов коммунального обслуживания промпарка |  | га |  | 4,52 | 4,52 |
|  | территория пожарного депо |  | га |  | 1,49 |  |
| 1.1.3 | Общественно-деловая зона |  | Га/% | 2,46/0,3 | 13,45/1,6 | 13,45/3,8 |
| 1.1.4 | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры, из них |  | Га/% | 80,2/9,5 | 296,6/35 | 147,06/41,4 |
|  | территория инженерной инфраструктуры |  | га | 40,68 |  |  |
|  | территория инженерных сооружений |  | га | 5,3 | 12,17 | 12,17 |
|  | Территория объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  | 2,82 | 2,82 |
|  | территория инженерно-транспортной инфраструктуры |  | га | 34,22 | 281,64 | 132,07 |
| 1.1.5 | Зона специального назначения, из них |  | Га/% | 3,61/0,4 | - | - |
|  | зелёные насаждения специального назначения |  | га | 3,61 | - | - |
| 1.1.6 | Земли сельскохозяйственного использования, из них: |  | Га/% | 633,68/74,8 | 88,31/10,4 | - |
|  | территории сельскохозяйственных полей |  | га | 625,84 | 80,45 | - |
|  | территории сельскохозяйственных предприятий |  |  | 7,84 | 7,86 | - |
| 1.1.7 | Иные территории |  | Га/% | 47,21/5,6 | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего, из них: |  | Га/%га | 34,22/100 | 281,64/100 | 132,07/100 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования |  | Га/% | - | - | - |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади |  | Га/% | 34,22/100 | 281,64/100 | 132,07/100 |
|  | Прочие территории общего пользования |  | Га/% | - | - | - |
| 1.3 | Площадь индустриального парка без земель сельскохозяйственного использования (поля) |  | Га |  | 766 | 355,3 |
| 1.3.1 | Площадь застройки индустриального парка |  | Тыс.м2 (га) |  | 4600 (460) | 2132 (213,2) |
| 1.3.2 | Коэффициент использования территории индустриального парка |  | % |  | 60 | 60 |
| 2 |  | Население |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Численность работающих в производственной зоне | Тыс.чел. | 0,78 | 3,3 | 1,7 |
| 3 |  | Производственная (промышленно-коммунальная) зона |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Площадь производственной (промышленно-коммунальной) зоны | га | 79,56 | 478 | 224 |
| 3.2 |  | Плотность застройки индустриального парка | % |  | 60 | 60 |
| 3.3 |  | Коэффициент застройки кварталов |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 3.4 |  | Площадь застройки кварталов | тыс.м2 (га) |  | 3828 (382,8) | 1790 (179) |
| 3.3 |  | Коэффициент плотности застройки |  |  | 2,4 | 2,4 |
| 4.5 |  | Общая площадь производственных зданий | тыс.м2 |  | 9187 | 4294,6 |
| 5 |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Аптеки | объектов |  | 2 | 1 |
| 5.2 |  | Магазины продовольственных всего/1000 чел. | м2 торг.пл |  | 462/ 140 | 240 |
| 5.3 |  | Магазины непродовольственных товаров - всего/1000 чел. | м2 торг.пл |  | 198/ 60 | 100 |
| 5.4 |  | Магазин кулинария, м2 торг.площади | м2 торг.пл |  | 10 | 10 |
| 5.5 |  | Предприятие общественного питания | мест |  | 60 | 30 |
| 5.6 |  | Предприятие бытового обслуживания | Раб.мест |  | 13 | 8 |
| 5.7 |  | Помещения физкультурно-оздоровительных занятий (тренажерные) | М2 общей площади |  | 264 | 164 |
| 5.8 |  | Прачечная самообслуживания | кг сух.белья в мену |  | 66 | 40 |
| 5.9 |  | Офисные помещения | служащих |  | 100 | 100 |
| 5.10 |  | Отделение банка | объект |  | 2 | 1 |
| 5.11 |  | Отделение связи (почта) | объект |  | 1 | 1 |
| 5.12 |  | Пожарное депо | Маш.мест |  | 4 |  |
| 6 |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Протяженность улично-дорожной сети - всего, в том числе: | км |  |  |  |
|  |  | Основные улицы | км |  |  |  |
|  |  | Местные улицы и дороги | км |  |  |  |
| 6.2 |  | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: | маш. мест |  | 770-946 | 494-606 |
|  |  | Постоянного хранения | маш. мест |  | - | - |
|  |  | Временного хранения | маш. мест |  | 770-946 | 494-606 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | гостевые автостоянки для производственной зоны | маш. мест |  | 462-528 | 238 -272 |
|  |  | гостевые автостоянки для учреждений соцкультбыта и общественно-деловой зоны | маш. мест |  | 308 -418 | 256-334 |
| 7 |  | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Электроснабжение | м3/сут | 8 063,0 | 72746,2 | 30842,2 |
| 7.2 |  | Водоотведение | м3/сут | 2 387,6 | 9664,5 | 4957,3 |
| 7.3 |  | Водоснабжение | кВт | 5 219,0 | 19772,7 | 10322,3 |
| 7.4 |  | Газоснабжение | м3/ч | 4 578,6 | 28339,0 | 10041,0 |
| 7.5 |  | Связь | точек | 155,0 | 964 | 441 |
| 7.6 |  | Количество твердых бытовых отходов | тонн/год |  | 1039,5 | 539,5 |